УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО/ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.

ТАЙМЕРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНЯ УСТРОЙСТВАМИ АДЗ. ТУРБОТАЙМЕРЫ.

Absolute ARS-201,  ARS-202 

Устройства Absolute ARS-201,  ARS-202 предназначены для дистанционного либо автоматического запуска двигателя автомобиля и его прогрева без участия водителя. Устройства рассчитаны на работу с бензиновыми и дизельными двигателями с автоматическими или механическими коробками переключения передач. Запуск может быть произведен при поступлении команды:

· дополнительного канала автосигнализации;

· таймера Absolute-T или любого другого внешнего устройства;

· встроенного устройства «Термостат» при остывании двигателя до установленной температуры;

· встроенного таймера интервалов, или суточного таймера.

Продолжительность работы двигателя программируется при установке. В процессе управления двигателем, устройство контролирует условия его безопасной работы. При несоблюдении, по крайней мере, одного из них, двигатель немедленно будет остановлен. 
Устройства стыкуются с большинством моделей автомобильных сигнализаций, имеющих дополнительный канал, работающий при включенной охране, а также, могут работать и самостоятельно. Для отключения датчика удара сигнализации на время работы устройства, предназначено встроенное сервисное реле.

Такие функции устройства автоматического и дистанционного запуска Absolute-ARS как «термостат», или периодический прогрев двигателя по таймеру интервалов,  избавят владельца автомобиля от проблемы запуска двигателя морозной зимой. 
Основные технические характеристики:

Напряжение питания, В                                                                             7..18;

Потребляемый ток в дежурном режиме, мА не более                            10;
Диапазон рабочих температур, (С                                                            -40..+85;

Максимальный выходной ток по цепи «Зажигание на охрану», мА     500;

Максимальный ток по цепям контактов сервисного реле, А                 1;

Максимальный ток по цепи включения габаритных огней, А               10;

Максимальный суммарный ток потребления по цепи +BAT1, А          25;

Максимальный ток потребления по цепи +BAT2, А                               25.

Сравнительная таблица функций устройств запуска
	№
	Функция
	 ARS-201
	 ARS-202

	1
	Способ контроля двигателя:
	Напряжение

Тахометр
	Напряжение

Тахометр

Лампа АКБ

	2
	Время прогрева, минут:
	10, 15, 25.
	10, 15, 20, 30

	3
	Максимальное время работы стартера, секунд:
	2, 4, 6, 8
	2, 4, 6, 8

	4
	Вид топлива:
	Бензин

Дизель
	Бензин

Дизель

	5
	Вид трансмиссии:
	АКПП, МКПП
	АКПП, МКПП

	6
	Запуск по интервалу, час.:
	1 – 4
	1 – 15

	7
	Количество вариантов включения выхода IGN2:
	1
	4(1)

	8
	Количество режимов работы выхода АСС:
	1
	2(2)

	9
	Количество вариантов включения выхода АСС:
	1
	4(3)

	10
	Режим работы выхода габаритных огней:
	Постоянный
	Постоянный, мигающий

	11
	Интеллектуальный турботаймер:
	
	+

	12
	Программирование полярности входа дверей:
	+
	+

	13
	Запуск по внешней команде:
	+
	+

	14
	Запуск по температуре двигателя:
	+
	+

	15
	Значение температуры запуска, °С:
	Любое
	+5, 0, -5, -10, -15, -20

	16
	Значение температуры останова, °С:
	
	+30, +50, +70

	17
	Собственный датчик температуры двигателя:
	
	+

	18
	Суточный таймер:
	+
	+

	19
	Вход свечей прокаливания в режиме «дизель»:
	+
	+

	20
	Количество попыток запуска:
	3
	3

	21
	Режим короткой остановки (Pit-stop):
	+
	+

	22
	Диагностика причин, сообщений:
	10
	19

	23
	Счетчик количества запусков:
	
	+

	24
	Вход тахометра:
	+
	+

	25
	Третий силовой выход:
	+
	+

	26
	Вход давления масла:
	
	+

	27
	Вход стояночного тормоза:
	+
	+

	28
	Вход педали тормоза:
	+
	+

	29
	Вход зажигания:
	+
	+

	30
	Возможность отключения устройства при помощи переключателя:
	+
	+

	31
	Аварийный автоматический останов двигателя при отклонении оборотов двигателя от заданных:
	+
	+

	32
	Задержка отключения стартера:
	
	+

	33
	Встроенное сервисное реле для отключения датчиков сигнализации:
	+
	+


(1) – на время включения стартера отключается / не отключается; после отключения стартера; вместе с габаритами;
(2) – при запуске по внешней команде или суточному таймеру / при любом запуске;
(3) – после выключения стартера; вместе с габаритами; за 5 минут до окончания работы запуска; при прогреве до +50;
Absolute – Т110 
Таймеры для управления устройствами запуска, предназначен для подачи команды запуска периодически через определенный интервал времени, или в заданное время суток. 
Командой запуска служит импульс отрицательной полярности, длительностью 1 секунда. Таймер имеет три установки времени и одну установку интервала. Диапазон установки таймера интервалов – от одной минуты до 23 часов 59 минут. Каждая из установок может быть включена  или отключена независимо от остальных.
Таймер крепится в удобном месте на панели приборов автомобиля. В обычном режиме он отображает текущее время. Для удобства использования в темное время суток предусмотрена подсветка жидкокристаллического индикатора и кнопок. Цвет подсветки – зеленый.
Absolute Т – 210 
В дополнение к функциям Т – 110, может выполнять функцию термометра, измеряющего температуру воздуха в салоне и на улице, и вольтметра напряжения бортовой сети. Таймер может подавать команду запуска при понижении температуры салона до установленного пользователем значения, и в случае понижения напряжения бортовой сети до 11,5 Вольт.
Основные технические характеристики:

Напряжение питания, В                                                                      8 – 25;
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА не более                     10;

Диапазон рабочих температур, (С                                                     -40..+85;

Габаритные размеры, мм                                                                     55х35х16;

SOBR – TTS1

Таймер для управления устройствами АДЗ, предназначен для подачи команды запуска: периодически через определенный интервал времени; в заданное время суток; при остывании двигателя до установленной температуры (+5; 0; -5; -10; -15; -20(C); при понижении напряжения в бортовой сети до 11,5 Вольт.  Таймер может выдавать команду останова двигателя при прогреве до заданной температуры (+30; +50; +70(C); 

Таймер подсчитывает количество успешных и неуспешных запусков двигателя произведенных по его команде, и имеет удобный режим их отображения.

Таймер подключается к входу «запуск» устройства дистанционного запуска или сигнализации. При отсутствии такового входа, таймер можно подключить к кнопкам «запуск» брелка сигнализации. Таймер имеет выход для питания брелка и гибкую систему программирования характера выходного импульса.
Absolute-TTX  

Интеллектуальный турботаймер, предназначен для установки на автомобили с двигателями, оснащенными системой турбонаддува. 
После активной езды с режимами включения турбонаддува, для остывания турбины двигателю рекомендуется в течение нескольких минут поработать на холостых оборотах. После выключения зажигания, при необходимости, турботаймер автоматически продлевает работу двигателя на необходимое время. Для этого, турботаймер постоянно отслеживает количество оборотов двигателя, и время, прошедшее с момента окончания превышения оборотов холостого хода. 
Владелец автомобиля может не дожидаться окончания работы двигателя, а включить сигнализацию, и удалиться по своим делам. Для этого турботаймер имеет выходы, подключаемые к имеющейся охранной системе. На все время, пока устройство управляет двигателем, оно отключает датчик удара охранной сигнализации и блокировку двигателя. 

Основные технические характеристики:

Напряжение питания, В                                                                      8 – 25;

Потребляемый ток в дежурном режиме, мА не более                     10;

Диапазон рабочих температур, (С                                                     -40..+85;

Габаритные размеры, мм                                                                     55х35х16;

