СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………….2

Возможности системы………………….…………………….…….…..….3

Режим охраны……………………………………..…………………..…..10
Сервисные сообщения……………………………………………..….…..12

Брелок управления системой…………………………………….…….…13
Включение режима охраны брелком…………………………....…….…14
Включение режима охраны по телефону………………………..…...….14

Включение режима охраны меткой………………………………….…..15

Отмена автоматического включения меткой……………………...….…15

Подтверждение о включении режима охраны…………………...……...15
Выключение режима охраны брелком……………………….…...……...16
Выключение режима охраны по телефону…………………….……..….16

Выключение режима охраны меткой…………………………...………..17

Подтверждение о выключении………………..……………..……….......17
Охрана с заведенным двигателем………………………………………...18
Оповещение об отключении аккумулятора автомобиля………………..18
Оповещение о несанкционированном отключении режима охраны…..19
Оповещение о несанкционированном включении зажигания……….…19

Блокировка двигателя встроенным иммобилайзером………………......19
Временное отключение иммобилайзера…………………………………

Защита от захвата автомобиля……………………………………………20

Блокировка двигателя командой по телефону…………………………..21

Как разблокировать двигатель, заблокированный по телефону………..22
Изменение команды «Разблокировать двигатель»………………………

Диагностика удаления или замыкания реле блокировки……………….23

Оповещение о несанкционированной смене телефона…………...…….23
Прослушивание по телефону информации о состоянии………………..

Оповещение о разряде аккумулятора автомобиля………………………
Оповещение о разряде и замена элементов питания в брелке и метке…
Как включить микрофон……………………………………….………….

Режим голосовой подсказки…………………………………………..…..

Контроль состояния лицевого счёта системы………………………...…26

Автоматическое запирание дверей автомобиля…………………………
Автоматическое отпирание дверей автомобиля…………………………

Отпирание дверей с помощью телефона…………………………………
Дистанционное отпирание багажника……………………………………

Дистанционный запуск двигателя………………………………………..

Информация о работе дистанционного запуска двигателя……………..29
Как включить предпусковой подогреватель……...…...…….……………

Информация о работе предпускового подогревателя...………................

Дистанционное управление дополнительными устройствами………….
Изменение PIN-кода...........................................................................……..
Получение GPS-координат места расположения автомобиля………….
Получение GPS-координат движущегося автомобиля………………….
Сводная таблица команд…………………………………………………..
Программирование брелков………………………………………………
Программирование меток………………………………………………….
Изменение номера основного телефона…………………………………..
Изменение номера второго телефона………………………………………
Изменение номера третьего телефона…………………………………….
Программирование пользовательских функций……………...………….
Служебный пароль…………………………………………….……………
Список функций………………………………………………..……………
Текущая настройка системы…………………...……………....…………..
Пример программирования системы…………………………..…………..
Комплект поставки…………………………………………………………

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый  покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «SOBR» и доверие к нашей компании. «SOBR» гарантирует надежную защиту Вашего автомобиля, при условии соблюдения всех  требований данного руководства.

Назначение системы SOBR–GSM130.


Охранно-информационная система SOBR–GSM130 предназначена для охраны автомобиля и защиты от угона или захвата; определения GPS-координат его места расположения; управления сервисными устройствами, установленными на автомобиль и подключенными к системе. 
Основные функции SOBR–GSM130:

· Оповещение владельца автомобиля звонком и голосовым сообщением или SMS на телефон о несанкционированном проникновении в автомобиль или  повреждении.

· Звуковая и световая сигнализация о несанкционированном проникновении в автомобиль,  повреждении или включении зажигания.

· Блокировка двигателя автомобиля в режиме охраны; при выключенном режиме охраны встроенным транспондерным иммобилайзером; защита от захвата автомобиля; блокировка двигателя в любом режиме командой по телефону. 
· Дистанционно-управляемое реле с обратной связью «SOS-Drive» для защиты блокировки двигателя от умышленного удаления или замыкания. Возможность использования неограниченного количества дополнительных дистанционно управляемых реле блокировки «SOBR-Drive».
· Получение информации о состоянии автомобиля и системы по телефону.
· Управление брелком или по телефону дополнительными устройствами, установленными на автомобиль и подключенными к системе.

· Определение GPS-координат места расположения автомобиля (если система укомплектована приемником SOBR-GPS 01).

SOBR–GSM130 взаимодействует с владельцем автомобиля посредством сотовой связи. Благодаря возможностям сотовой связи Вы будете в курсе событий происходящих с Вашим автомобилем и сможете управлять системой независимо от расстояния и преград. Неважно, находитесь Вы в огромном современном торговом комплексе или бизнес-центре, или на другой улице, в другом городе, или на другом континенте.
SOBR–GSM130 сложнейший противоугонный комплекс, который сложно обойти  угонщикам. Поэтому в SOBR–GSM130 предусмотрена защита на случай, если они попробуют завладеть автомобилем силой.
Стоимость автомобиля, пусть даже очень дорогого – ничто по сравнению с жизнью человека. Если автомобиль отнимают силой – не рискуйте своей жизнью. Главное оказаться на безопасном расстоянии от злоумышленников. SOBR–GSM130 не позволит им далеко уехать. 

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации!
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Включение и выключение режима охраны брелком.


SOBR–GSM130 комплектуется двумя четырехкнопочными брелками управления. Код управления брелков – динамический. Количество брелков можно увеличить до четырех. 

Включение и выключение режима охраны по телефону.


Режим охраны можно включить и выключить, позвонив системе и набрав команду клавишами телефона или отправив ей SMS. При звонке или отправке SMS не с телефона владельца требуется ввод четырехзначного PIN-кода. 

Включение и выключение меткой-транспондером (режим «свободные руки»).

В этом режиме включение режима охраны происходит автоматически, не требуя нажатия на кнопки брелка, если зажигание выключено, двери заперты, и владелец с меткой удаляется от автомобиля.


По возвращении владельца, система обнаружив метку, автоматически выключит режим охраны и отопрет двери. 
Сигналы подтверждения включения и выключения режима охраны.


Включение и выключение режима охраны SOBR–GSM130 брелком или меткой подтверждается световыми сигналами указателей поворотов и звуковыми сигналами пьезоэлектрического излучателя системы. Сигналы излучателя хорошо различимы вблизи автомобиля и не мешают окружающим.
Режим охраны с отключенным дополнительным датчиком.

Дополнительный датчик, подключенный к системе, можно исключить из периметра охраны во время включения режима охраны брелком или по телефону.

Защита автомобиля.


В режиме охраны SOBR–GSM130 охраняет двери, капот, багажник, зажигание. SOBR–GSM130 имеет вход для подключения дополнительного датчика: удара, разбития стекла, объема.

Датчик движения и наклона автомобиля.


SOBR–GSM130 оснащен датчиком, который реагирует на наклон кузова автомобиля или его перемещение: при  попытке снять колеса с автомобиля, эвакуировать автомобиль, а также если автомобиль поврежден на парковке другим автомобилем.

Охрана с заведенным двигателем.


Вы можете оставить автомобиль под охраной с включенным зажиганием и работающим двигателем.

В случае срабатывания сигнализации двигатель будет продолжать работать, но если на автомобиле попытаются уехать, двигатель будет остановлен.

Звуковая и световая сигнализация нарушения зон охраны автомобиля.


Нарушение зон охраны вызовет световые и звуковые сигналы тревоги длительностью 30 секунд. Если нарушение не устранить, сигналы тревоги больше подаваться не будут, сигнализация продолжит охрану без этой зоны.

Если нарушение устранить, охрана зоны будет восстановлена.

Двусторонняя связь на неограниченном расстоянии.

SOBR–GSM130 взаимодействует с владельцем автомобиля посредством сотовой связи. Благодаря возможностям сотовой связи Вы будете в курсе событий, происходящих с автомобилем, и сможете управлять системой независимо от расстояния и преград. Неважно, находитесь Вы в огромном современном торговом комплексе или бизнес-центре, или на другой улице, в другом городе, или на другом континенте.

Оповещение о срабатывании сигнализации звонком и голосовым сообщением на телефон владельца.


В случае нарушения какой-либо зоны охраны, SOBR–GSM130 немедленно позвонит на мобильный телефон владельца и сообщит причину, вызвавшую срабатывание сигнализации. Например: «Сработал датчик положения». Далее система предложит ввести команду. Вы можете управлять системой, например, включить микрофон и прослушать, что происходит в салоне, или завершить соединение, положив трубку.
Оповещение о срабатывании сигнализации SMS-сообщением на телефон владельца.

Система позволяет запрограммировать способ оповещения о срабатывании сигнализации звонком на телефон или доставкой SMS-сообщения индивидуально для каждой зоны охраны, а также и для других функций.
Если телефон владельца недоступен или не отвечает системе.


Если «абонент недоступен» или в течение 30 секунд не отвечает на звонок, система отправляет на его номер SMS-сообщение.

Оповещение о срабатывании сигнализации на дополнительные номера телефонов, если телефон владельца недоступен или не отвечает.


Далее система звонит на дополнительный номер телефона, который хранится в памяти системы. Если на вызов ответить, система сообщит причину, вызвавшую срабатывание, и завершит соединение.

Если этот номер не отвечает или недоступен, система звонит на второй дополнительный номер, хранящийся в памяти системы.

Оповещение о несанкционированном отключении режима охраны.


Выключение режима охраны SOBR–GSM130 брелком будет расценено как несанкционированное, если в течение 10 секунд после открывания двери система не обнаружит метку-транспондер. Система немедленно позвонит владельцу и сообщит: «Несанкционированное отключение режима охраны». 

Также в SOBR–GSM130 предусмотрены режимы оповещения о выключении охраны звонком или SMS немедленно или с задержкой, если в течение определенного времени не нажать потайную кнопку. Эти режимы Вы можете запрограммировать самостоятельно.
Оповещение о несанкционированном включении зажигания.


Первое включение зажигания после выключения режима охраны будет расценено как несанкционированное, если в течение 15 секунд система не обнаружит у водителя метку. Система немедленно позвонит владельцу и сообщит: «Включено зажигание, метка отсутствует».
Оповещение об отключении аккумулятора автомобиля на охране.


Система немедленно позвонит владельцу и сообщит: «Отключение питания».
Блокировка двигателя в режиме охраны.
Дистанционно-управляемое реле «SOS-Drive», входящее в комплект SOBR–GSM130, в режиме охраны разрешает пуск и работу двигателя до тех пор, пока автомобиль остается неподвижен.

Такая блокировка значительно усложняет работу угонщика и не мешает работе устройства автоматического запуска двигателя, если им оснащен автомобиль.

Если требуется, чтобы двигатель на охране не заводился, используйте при установке системы на автомобиль дополнительную проводную блокировку (бело-зеленый провод системы) или дополнительные дистанционно-управляемые реле «SOBR-Standard».
Блокировка двигателя встроенным транспондерным иммобилайзером.


Когда режим охраны выключен, иммобилайзер автоматически проверяет наличие у водителя транспондера-метки при каждом включении зажигания. От водителя при этом никаких дополнительных действий не требуется.

Если метка отсутствует, система подает сигналы предупреждения, затем сигналы тревоги, звонит владельцу и сообщает об отсутствии метки. Двигатель будет заблокирован, если автомобиль тронется с места.

Защита от захвата автомобиля.


Когда двигатель заведен, иммобилайзер проверяет наличие метки у водителя после каждого открывания любой двери. Если метка отсутствует, через определенное время система начнет подавать сигналы предупреждения, затем сигналы тревоги, затем блокирует работу двигателя.
Блокировка двигателя в любом режиме командой по телефону.


Позвонив или отправив SMS, Вы можете заблокировать двигатель автомобиля. Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока не будет подана по телефону отдельная команда «разблокировать двигатель». Функция спасет Вашу жизнь и Ваш автомобиль, в случае если автомобилем завладели злоумышленники.

Дистанционно-управляемое реле блокировки.


В SOBR–GSM130 для блокировки двигателя используется реле, управляемое дистанционно сигналами по штатной проводке автомобиля. Цифровой код управления – динамический.

 
Такое реле сложно найти в автомобиле, т.к. к нему не ведут провода от модуля системы. Угонщик не догадается о его наличии.


 При удалении основного модуля системы или постановке радиопомехи, реле самостоятельно блокирует двигатель. 

SOBR–GSM130 можно доукомплектовать неограниченным количеством дистанционно-управляемых реле блокировки.

Диагностика умышленного удаления или замыкания реле блокировки и оповещение об этом владельца. 


Сопротивление к угону установленных на автомобиль охранных и противоугонных устройств может быть уменьшено тайными действиями посторонних лиц, имеющих доступ к автомобилю. Например, если автомобиль несколько дней находился на парковке, автосервисе, химчистке салона. 

Для защиты блокировки двигателя от тайного удаления или замыкания, система SOBR–GSM130 использует обратную связь с дистанционно-управляемым реле «SOS-Drive».

Каждый раз после включения зажигания производится диагностика блокируемой цепи и наличия реле. Если SOBR–GSM130 определит, что реле удалено, или принудительно замкнуты его контакты, система позвонит владельцу и сообщит: «Удалено реле блокировки» или «Замкнуты контакты реле» соответственно.
Обратная связь между дистанционно-управляемым реле и основным модулем системы является запатентованным изобретением компании «VEGA-Absolute», производителя продукции «SOBR», и не может быть использована без разрешения автора изобретения в охранных системах других производителей.
Оповещение о несанкционированной смене номера телефона владельца.


Если злоумышленники, получив доступ к системе, изменят номер основного телефона на ее SIM-карте, Вы узнаете об этом немедленно. SOBR–GSM130 отправит Вам SMS-сообщение: «Ваш номер больше не является основным». Вы сможете предпринять ответные действия: перепрограммировать номер, обратиться в соответствующие инстанции.
Источник резервного питания.


SOBR–GSM130 оснащен источником резервного питания, который обеспечивает нормальную работу устройства при отключении аккумулятора автомобиля. 

Прослушивание по телефону информации о состоянии автомобиля и сигнализации:

В ответ на звонок с Вашего телефона SOBR–GSM130 голосом выдаст следующую информацию: 
· включен или выключен режим охраны; 
· какая температура на улице и в салоне автомобиля;

· уровень бортового напряжения;

· уровень сигнала связи;

· сообщит, если были срабатывания сигнализации, сколько и по какой причине; 
· сообщит, если включено устройство запуска двигателя или предпусковой подогреватель.

Оповещение о разряде аккумулятора автомобиля.


Если вдруг напряжение аккумулятора автомобиля начнет падать и достигнет 11 Вольт, система немедленно известит Вас об этом. 


В зависимости от того, как Вы ее запрограммировали, она или позвонит и сообщит напряжение в бортовой сети, или отправит на Ваш телефон SMS. 
Оповещение о разряде элементов питания в брелке и метке.


Когда ресурс элемента питания брелка или метки подходит к концу, SOBR–GSM130 звонит владельцу и сообщает: «Замените батарейку в брелке» или соответственно «Замените батарейку в метке».

Микрофон для прослушивания салона.

Позвонив системе и включив микрофон, Вы можете узнать, что происходит в салоне автомобиля. Например, хорошо ли ведут себя дети, пока Вы отлучились в магазин.

Режим голосовой подсказки.

Сеанс телефонной связи с системой SOBR–GSM130 сопровождается голосовыми подсказками. Система сообщает, что нужно делать и какие клавиши нажимать. Голосовые сообщения выдаются на русском языке.


Номера команд SOBR–GSM130 подобраны таким образом, что их запомнить легко, но если Вы забыли какую-то команду – нажмите клавишу # и система перечислит все имеющиеся команды.
Абонентская плата отсутствует.
Для работы устройства SOBR–GSM130 необходимо предварительно приобрести и вставить в него SIM-карту любого оператора сотовой связи. 
При покупке SIM-карты выберите тариф без абонентской платы. 

Когда Вы звоните системе, чтобы узнать состояние автомобиля или подать команду, средства на лицевом счете системы не расходуются – входящие звонки бесплатно.

Средства расходуются только по мере необходимости, когда система звонит Вам или присылает SMS. Это случается, если произошло срабатывание сигнализации, включился дистанционный запуск двигателя или предпусковой подогреватель двигателя и т.п.

Контроль лицевого счета системы.


Во время соединения с системой введите команду 100* или отправьте ей SMS с этой командой. Через непродолжительное время SOBR–GSM130 пришлет вам SMS с информацией о состоянии своего баланса.
Автоматическое запирание дверей автомобиля.


Система SOBR–GSM130 автоматически запирает замки дверей автомобиля, после того как включено зажигание и автомобиль тронется с места.


Вы можете запрограммировать другой режим запирания или отключить его совсем.

Автоматическое отпирание дверей.


После выключения зажигания система автоматически отпирает замки дверей. Функция отпирания отключается.
Отпирание дверей с помощью телефона, если их случайно заперли.


На случай, если Вы нечаянно захлопнули двери автомобиля, а ключи оставили в салоне, предусмотрен режим отпирания центрального замка.

Позвоните системе SOBR–GSM130, включите и затем выключите режим охраны. Двери будут отперты.

Дистанционное отпирание багажника.


Если позволяет конструкция автомобиля, командой брелка SOBR–GSM130 можно отпирать багажник.

Управление устройством Запуска двигателя.


Если на автомобиль установлено устройство автоматического дистанционного запуска двигателя, с помощью брелка, звонком по телефону или отправкой SMS можно подать команду его включения или выключения.


После пуска двигателя, SOBR–GSM130, если включены соответствующие настройки, сообщит о пуске двигателя, а также окончании работы устройства запуска.

Управление Предпусковым подогревателем двигателя.


Если автомобиль оснащен предпусковым подогревателем двигателя, с помощью брелка, звонком по телефону или отправкой SMS можно подать команду его включения или выключения.

После включения подогревателя, SOBR–GSM130, если включены соответствующие настройки, сообщит об этом, а также об окончании работы подогревателя.

Управление сигнализацией и дополнительными устройствами с любого телефона.


Управление системой SOBR–GSM130 возможно не только с телефона владельца автомобиля, но и с любого другого телефона, имеющего режим тонального набора. В этом случае в начале соединения или в SMS требуется ввод PIN-кода.
PIN-код для защиты системы от несанкционированного доступа по телефону.
Четырехзначный PIN-код системы служит для защиты от несанкционированного доступа. Вы можете самостоятельно изменить PIN-код, когда это потребуется.
Служебный пароль для защиты настроек системы.


Служебный пароль защищает программируемые функции системы от несанкционированного изменения. Необходимо, чтобы владелец системы изменил служебный пароль системы и подтвердил это изменение.

После этого, доступ к системе будет иметь только один человек – владелец системы. В случае утери служебного пароля, его восстановление невозможно! Возможна только полная замена программного обеспечения в заводских условиях.
Голосовые сообщения и SMS на русском языке.


Родной язык системы SOBR–GSM – русский. Все голосовые сообщения и SMS выдаются на русском языке. Если Вам приходят SMS на латинице, необходимо разобраться с настройками телефона или оператора SIM-карты системы.

Дистрибьюторам систем SOBR–GSM на территории других государств компания «VEGA-Absolute» готова предложить продукцию, адаптированную к конкретным национальным требованиям.

Малые габариты основного модуля системы.


Несмотря на сложность и функциональность системы SOBR–GSM130, она обладает малыми габаритами основного модуля системы. Тем самым удается достичь максимальной скрытности установки противоугонной системы. Что непосредственно влияет на защищенность Вашего автомобиля.
Устройство рассчитано для эксплуатации в широком диапазоне температуры.


В системе применены решения для работы в широком диапазоне температуры и влажности воздуха. Применены только известные и надежные комплектующие, которые применяют в своих автомобилях производители Европы и Японии.
ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА SOBR-GPS 01:

Получение GPS-координат места расположения автомобиля.

Отправьте системе SMS с командой или введите ее во время соединения. SOBR–GSM 130 пришлет Вам точные GPS-координаты места нахождения автомобиля. Введите координаты на любой доступной карте, например, Google-earth, и Вы узнаете, где находится Ваш автомобиль. 
Получение GPS-координат во время срабатывания сигнализации.


Если произойдет срабатывание сигнализации, SOBR–GSM 130  позвонит и сообщит об этом владельцу. Затем на его телефон система пришлет SMS с указанием GPS-координат места, где находится автомобиль.
Получение GPS-координат движущегося автомобиля через заданный интервал времени.


При необходимости проследить маршрут движения автомобиля, SOBR–GSM 130 имеет функцию периодической отправки владельцу GPS-координат нахождения автомобиля. Период отправки задается командой владельца. Когда автомобиль не движется, отсчет интервала времени приостанавливается.

Отправка GPS-координат места расположения автомобиля автоматически, если отключить аккумулятор автомобиля, независимо от состояния охраны. 

В случае отключения аккумулятора система немедленно отправляет владельцу GPS-координаты места расположения автомобиля. 

В случае если автомобиль вопреки всему пропал, а его никто не ищет, данная функция оповещает о том, что автомобиль поставили в «отстойник», с указанием координат, где искать. 

Если приемник в момент отправки сообщения не принимает сигналы спутников (многоуровневый капитальный гараж и т.п.), система отправляет последние координаты, хранящиеся в памяти системы, определенные перед въездом под экран.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: хорошо запомните телефонный номер системы! 
Чтобы не запоминать дополнительно PIN-код системы, рекомендуем установить такой же, как в Вашем мобильном телефоне.

Обязательно смените служебный пароль и команду «Разблокировать двигатель».

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Система надежно защитит Ваш автомобиль и станет Вашим верным помощником!

РЕЖИМ ОХРАНЫ

При нарушении зон охраны, SOBR–GSM 130 включит на 30 секунд звуковые и световые сигналы тревоги и позвонит на номер основного телефона или отправит SMS. 

Способ доставки настраивается для каждой зоны охраны индивидуально: «голосовое сообщение» (звонок на телефон), «SMS», «не доставлять». 

Если по какой-либо зоне охраны выбрано «не доставлять», нарушение этой зоны вызывать световые и звуковые сигналы тревоги не будет.
Оповещение системы SOBR-GSM 130 на телефон:
· «Открыты двери» – если в режиме охраны открыть двери (функция №24: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Открыт моторный отсек» – если в режиме охраны открыть капот (функция №25: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).
· «Сработал датчик удара» – если в режиме охраны сработал датчик, подключенный к входу датчика удара (функция №26: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Сработал датчик положения» – если в режиме охраны сработал датчик наклона/перемещения (функция №38: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Включено зажигание» – если в режиме охраны включить зажигание (функция №27: не доставлять; голосовое сообщение; SMS). Звуковые и световые сигналы тревоги будут подаваться, если зажигание – зона охраны (Функция №7=1). Если же автомобиль оборудован устройством запуска двигателя и функция №7=0, зажигание не будет вызывать световые и звуковые сигналы тревоги, но будет доставляться при включении зажигания, и при включении запуска двигателя по внутренней команде.
· «Включено зажигание, метка отсутствует» – если включен иммобилайзер, режим охраны выключен, включено зажигание, отсутствует метка. Голосовое сообщение на основной телефон. Если не отвечает, на его номер отправляется SMS, и система дозванивается на второй и третий запрограммированные номера.
·  «Зажигание выключено» – если в режиме охраны включить, затем выключить зажигание (функция №28: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Отключение питания» – если в режиме охраны отключить автомобильный аккумулятор. Голосовое сообщение, не отключается и не перепрограммируется. Затем система присылает SMS с GPS-координатами (если установлен приемник SOBR-GPS 01). Когда режим охраны выключен, отключение аккумулятора вызывает доставку SMS с координатами и текстом «Отключение питания».
· «Подбор PIN-кода» – если пять раз дозвониться и ввести неверный код. Голосовое сообщение, не отключается и не перепрограммируется.

· «Напряжение питания одиннадцать Вольт» (указывается действующее значение) – если напряжение автомобильного аккумулятора опустится ниже 11 Вольт, независимо от режима охраны (функция №34: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Режим охраны» – при включении режима охраны (функция №22: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Режим охраны выключен» – при выключении режима охраны (функция №23: не доставлять; голосовое сообщение; SMS; голосовое сообщение, если в течение 30 секунд не нажали потайную кнопку; SMS, если в течение 30 секунд не нажали потайную кнопку).

· «Несанкционированное отключение режима охраны» – если включен иммобилайзер, после выключения режима охраны система в течение 10 сек. не обнаружит метку. Голосовое сообщение на основной телефон. Если не отвечает, на его номер отправляется SMS, и система дозванивается на второй и третий запрограммированные номера.
·  «Замкнуты контакты реле» – если замкнуты контакты реле с обратной связью, или блокируемая цепь продублирована. Голосовое сообщение на основной телефон и SMS, если телефон не отвечает или недоступен.
· «Удалено реле блокировки» – если в течение 5 минут после включения зажигания система не получила ответа от реле с обратной связью. Голосовое сообщение на основной телефон и SMS, если телефон не отвечает или недоступен.

· «Ваш номер больше не является основным» – SMS после смены номера основного телефона на SIM-карте.

По умолчанию, включена доставка голосового сообщения по охраняемым зонам. Вы всегда можете изменить необходимые настройки. Для этого обратитесь к разделу «Программирование пользовательских функций». 

Если запрограммировано голосовое сообщение, после ответа на вызов, система сообщит о причине срабатывания и предложит ввести команду. Введите команду или завершите соединение, положив трубку. 

Если в течение 30 секунд на вызов не отвечать, или телефон окажется недоступен, на него будет отправлено SMS, и система позвонит на номер дополнительного телефона. Если и он не отвечает или недоступен,  система позвонит на номер третьего телефона. На дополнительные номера доставляются только голосовые сообщения. Ввести команду с дополнительных телефонов в этом режиме невозможно.

Если Вам потребуется изменить номера дополнительных телефонов, обратитесь к разделу «Изменение номера второго телефона» и «Изменение номера третьего телефона» данного руководства.

Если на охране открыть и оставить открытыми дверь, капот или багажник, сигналы тревоги будут длиться 30 секунд, доставка сообщения будет повторяться 3 раза с интервалом 5 минут. После чего они будут исключены из охраны до закрытия.

СЕРВИСНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ниже приведены сообщения системы во время телефонного соединения, при включении и выключении сервисных устройств, сообщение о необходимости замены батарейки.
· «Команда выполнена» – если введена команда по телефону, и система ее приняла. 
· «Нет такой команды» – если ввести не существующую команду, или команда прошла с ошибкой. 
· «Введите PIN-код» – при соединении с системой с не основного телефона, или номер основного телефона невозможно определить.
· «Введите номер команды, для подсказки нажмите решетку, для завершения сеанса нажмите звездочку» – после окончания какого-либо голосового сообщения.
· «Микрофон включен» – по команде включить микрофон.
· «Дистанционный запуск двигателя включен» – если ввести во время соединения команду запуска двигателя, и если начало работу устройство запуска двигателя (функция №29: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).
· «Дистанционный запуск двигателя выключен» – если  устройство запуска закончило свою работу (функция №30: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).
· «Исполнительное устройство включено» – если включился предпусковой подогреватель двигателя или другое исполнительное устройство (функция №31: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).

· «Исполнительное устройство выключено» –  когда подогреватель или другое исполнительное устройство закончат свою работу (функция №32: не доставлять; голосовое сообщение; SMS).
· «Замените батарейку в метке» – голосовое сообщение после любого диалога метки с системой, но не чаще одного раза в 6 часов.

· «Замените батарейку в брелке» – голосовое сообщение после любой команды брелка, но не чаще одного раза в 6 часов.

БРЕЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

Назначение кнопок:
1. Включить режим охраны.
2. Выключить режим охраны.
3. Открыть багажник (нажать 3 сек.).
4. Дистанционный запуск (два коротких нажатия), Предпусковой подогреватель (одно длинное нажатие).
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БРЕЛКОМ
Включение брелком:

· Кратковременно нажмите кнопку 1 брелка. Система подаст один звуковой  и световой сигналы, дверные замки закроются. 
Если не закрыта какая-нибудь дверь, капот или багажник, система выдаст три коротких звуковых  и световых  сигнала. Найдите неплотно закрытую дверь и закройте ее, иначе неисправная зона охраняться не будет.

Режим охраны с отключенным датчиком удара:

· Повторное нажатие кнопки 1 брелка в течение 5 секунд отключит датчик удара. Система подаст один звуковой и световой сигналы. 


Если режим охраны выключить и двери не открывать, после перепостановки датчик удара тоже будет отключен.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Включение режима охраны звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 1* (один, звездочка).
4. Система сообщит: «Режим охраны».
5. Для завершения соединения положите трубку.

Включение режима охраны SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение:  1 (единица).

Включение режима охраны звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и 1* (один, звездочка).
4. Система сообщит: «Режим охраны».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

Включение режима охраны SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение:  ХХХХ1 (PIN-код, единица).
Для включения по телефону режима охраны с отключенным датчиком удара, необходимо ввести 11 вместо 1 при соединении или в SMS.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ МЕТКОЙ (СВОБОДНЫЕ РУКИ)

Если включен режим «Свободные руки» №2 или №3, система SOBR-GSM 130 автоматически встанет в охрану, если выключено зажигание, закрыты все двери, владелец удалился от автомобиля – метка более 10 секунд находится вне поля опознавания. Система подаст один звуковой  и световой сигналы, дверные замки закроются. 

Когда включен режим «Свободные руки», Вы можете не дожидаться автоматической постановки системы, а включить режим охраны брелком и удалиться. 


Подробнее о режиме «Свободные руки» смотрите в разделе «Режим Свободные руки».
ОТМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ОХРАНЫ

Чтобы отменить автоматическое включение режима охраны, при выключенном зажигании, нажмите кнопку 2 брелка или служебную кнопку системы. Система перейдет в режим «Кратковременный валет», светодиод состояния системы будет часто мигать, 


Выключить режим «Кратковременный валет» можно, включив зажигание или нажав служебную кнопку системы или кнопку 2 брелка.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ
Система SOBR-GSM может оповещать о том, что произошло включение режима охраны звонком и голосовым сообщением: «Режим охраны», или SMS-сообщением на номер владельца. Способ оповещения программируется Функцией №22. По умолчанию оповещение отключено.

Чтобы включить оповещение звонком, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*22#1* (где NNNNN – служебный пароль, не путать с PIN-кодом!)
Чтобы включить оповещение доставкой сообщения, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*22#2* 
Для отключения оповещения, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*22#0*
В качестве подтверждения система пришлет SMS с новым значением Функции №22, где 0 – не доставлять, 1 – звонок, 2 – SMS.
Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БРЕЛКОМ
Выключение брелком:

· Кратковременно нажмите кнопку 2 брелка. Система подаст два звуковых  и световых сигнала, дверные замки откроются. 
Если в течение 30 секунд после выключения режима охраны  не будут открыты дверь, капот или багажник, зажигание не включалось, сигнализация автоматически вернется в режим охраны и запрет замки дверей.

Если во время охраны были срабатывания сигнализации, система выдаст не два, а четыре звуковых сигнала. Причину, вызвавшую срабатывание, можно узнать, позвонив системе. Память причин, вызвавших срабатывание сохраняется до следующей постановки на охрану. 
Выключение брелком во время тревоги:
Если сигнализация находится в режиме тревоги, для выключения режима охраны:

· Нажмите на любую кнопку брелка. Сначала будет отключен только режим тревоги. Сигнализация остается с включенным режимом охраны. Для полного отключения охраны нажмите кнопку 2 брелка.

После отключения тревоги, если какая-либо зона охраны продолжает оставаться активной, тревога вновь включится через несколько секунд.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Выключение режима охраны звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 0* (нуль, звездочка).
4. Система сообщит: «Режим охраны выключен».
5. Для завершения соединения положите трубку.

Выключение режима охраны SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение:  0 (нуль).

Выключение режима охраны звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и 0* (нуль, звездочка).
4. Система сообщит: «Режим охраны выключен».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

Выключение режима охраны SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение:  ХХХХ0 (PIN-код, нуль).

Выключение режима охраны по телефону, который не является основным,  сопровождается звонком на номер основного телефона. Если телефон не отвечает – на его номер отправляется SMS. Это подтверждение не отключается!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ МЕТКОЙ (СВОБОДНЫЕ РУКИ)


Если включен любой из режимов «Свободные руки», система SOBR-GSM 130 автоматически выключит режим охраны при приближении владельца автомобиля с меткой. Система подаст два звуковых и световых сигнала, дверные замки откроются. 

Если во время охраны были срабатывания сигнализации, система подаст не два, а четыре звуковых и световых сигнала.

Режим охраны не будет выключен автоматически, если запрограммирован режим «Свободные руки» №3, и режим охраны был включен брелком или по телефону.


Если двери, капот или багажник не открывались, и метка пропала из зоны опознавания более чем на 10 секунд, система производит перепостановку в режим охраны.
Подробнее о режиме «Свободные руки» смотрите в разделе «Режим Свободные руки».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ВЫКЛЮЧЕНИИ

Система SOBR-GSM может оповещать о том, что произошло выключение режима охраны звонком и голосовым сообщением: «Режим охраны выключен» или SMS-сообщением на номер владельца. Способ оповещения программируется Функцией №23. По умолчанию оповещение отключено. 
Дополнительно предусмотрены режимы доставки сообщений с задержкой (значение 3 и 4 Функции №23). В этом случае сообщение будет доставлено, если в течение 30 секунд после выключения режима охраны не будет нажата служебная кнопка системы. Своевременное нажатие отменяет доставку. Функция служит для обнаружения несанкционированного отключения охраны, например, если у владельца украли брелок сигнализации. 

Чтобы включить оповещение звонком, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*23#1* (где NNNNN – служебный пароль, не путать с PIN-кодом!)
Чтобы включить оповещение доставкой сообщения, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*23#2* 

Чтобы включить оповещение звонком с задержкой, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*23#3*

Чтобы включить оповещение доставкой сообщения с задержкой, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*23#4* 

Для отключения оповещения, отправьте на номер системы SMS: :NNNNN*23#0*
В качестве подтверждения, система пришлет SMS с новым значением Функции №23, где 0 – не доставлять, 1 – звонок, 2 – SMS, 3 – звонок с задержкой, 4 – SMS с задержкой.

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  
ОХРАНА С ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Вы можете оставить автомобиль под охраной с включенным зажиганием и работающим двигателем. 
Включение охраны:

· Нажмите и удерживайте кнопку 1 брелка. Система подаст один звуковой  и один световой сигналы, дверные замки закроются. 

В режиме охраны с заведенным двигателем датчик удара и блокировка двигателя включены не будут. 
В случае срабатывания сигнализации двигатель будет продолжать работать, но если на автомобиле попытаются уехать, двигатель будет остановлен.
Выключение охраны: 

· Кратковременно нажмите кнопку 2 брелка. Система подаст два звуковых и световых сигнала. Дверные замки откроются.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ

Если в режиме охраны отключить аккумулятор автомобиля, SOBR-GSM 130 позвонит на телефон владельца и сообщит: «Отключение питания». После этого, если  SOBR-GSM 130 укомплектован приемником GPS-сигнала SOBR-GPS 01, система пришлет координаты места расположения автомобиля.
Когда режим охраны выключен, отключение аккумулятора вызовет доставку SMS на телефон владельца с GPS-координатами и текстом «Отключение питания», при условии что  SOBR-GSM 130 укомплектован приемником GPS-сигнала SOBR-GPS 01.
В случае если автомобиль пропал, а его никто не ищет, данная функция оповещает о том, что автомобиль поставили в «отстойник», и указывает, где его искать.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

После выключения режима охраны брелком и открывания двери, SOBR-GSM 130 производит поиск метки. При обнаружении своей метки поиск прекращается.


Если метка в течение 10 сек. не обнаружена, система звонит на основной номер телефона и сообщает: «Несанкционированное отключение режима охраны». 

Если телефон не отвечает или недоступен, система отправляет на его номер SMS и звонит на номер дополнительного телефона.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ

После выключения режима охраны, во время первого включения зажигания, SOBR-GSM 130 звонит на основной телефон и сообщает: «Включено зажигание, метка отсутствует», в случае если система в течение 15 секунд от момента включения зажигания не обнаружит метку. 


Если телефон не отвечает или недоступен, система отправляет на его номер SMS и звонит на номер дополнительного телефона.

БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ ВСТРОЕННЫМ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ

Система SOBR-GSM 130 оснащена встроенным транспондерным иммобилайзером. Иммобилайзер может быть включен или выключен программируемой функцией №60. 

Выключение блокировки двигателя

При выключенном режиме охраны, каждый раз при включении зажигания, система производит поиск метки. 

При обнаружении своей метки, работа двигателя будет разрешена, если не была введена команда 666*. Система переходит в режим «Ожидание».

Успешное распознавание метки подтверждается сигналом зуммера. Сигнал распознавания можно отключить. Для этого отправьте на номер системы следующее сообщение: :NNNNN*61#0*, где NNNNN – это служебный пароль. Для включения отправьте: :NNNNN*61#1*. По умолчанию, сигналы включены.
Если метка отсутствует


Первые 6 секунд после включения зажигания, система не подает никаких сигналов, работа двигателя разрешена. Система производит поиск метки.

Через 6 секунд система начнет подавать предупреждающие сигналы зуммером. Двигатель, если заведен, будет работать, но если автомобиль тронется с места, будет остановлен. Поиск метки продолжается. 
Сигналы зуммера в этом режиме можно отключить. Для этого отправьте на номер системы следующее сообщение: :NNNNN*62#0*, где NNNNN – это служебный пароль. Для включения отправьте: :NNNNN*62#1*. По умолчанию, сигналы включены.


Длительность режима предупреждения - 15 секунд. Если за это время метка будет найдена, сигналы прекратятся, дистанционное реле получит команду разрешения работы двигателя, система перейдет в режим «Ожидание».


Если метка в режиме «Предупреждение» не найдена, зажигание не выключено, система звонит на основной телефон и сообщает: «Включено зажигание, метка отсутствует».


Далее, если метка не найдена, зажигание включено, система перейдет в режим «Паника». В этом режиме система подает сигналы зуммером, звуковые и световые сигналы тревоги. Длительность сигналов тревоги – не более  5 минут. Если зажигание выключить, сигналы прекратятся. Если включить снова, и метка отсутствует – продолжатся.

Чтобы выключить или включить сигналы тревоги зуммером, отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*63#0* или  :NNNNN*63#1* соответственно, где NNNNN – служебный пароль. 
Чтобы выключить или включить световые сигналы в режиме «Паника», отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*74#0* или :NNNNN*74#1* соответственно.

Чтобы выключить или включить звуковые сигналы в режиме «Паника», отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*75#0* или :NNNNN*75#1* соответственно.
Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  
ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА


Если Вы забыли метку, или она оказалась неисправна, для того чтобы  система не заблокировала двигатель и автомобилем можно было пользоваться, предусмотрен режим кратковременного отключения иммобилайзера.

Для временного отключения иммобилайзера:
1. При отсутствии метки, после включения зажигания, дождитесь звонка системы и  голосового сообщения: «Включено зажигание, метка отсутствует». 

2. Введите на клавиатуре телефона PIN-код и нажмите *. Система сообщит: «Команда выполнена» и временно отключит функцию иммобилайзера.

Иммобилайзер и функция защиты от захвата автомобиля будут отключены, пока включено зажигание. При последующем включении зажигания процедуру требуется повторить.
Если ввести неверный PIN-код, система ответит: «PIN-код не принят». Введите PIN-код еще раз. Если ввести неверный код 5 раз, система завершит соединение. 
После этого разблокировать двигатель можно только или с помощью метки, или отправив системе SMS с командой «Разблокировать двигатель». 
После отправки команды дождитесь звонка системы и сообщения «Двигатель разблокирован». Включите зажигание и заведите двигатель, иммобилайзер и функция защиты от захвата автомобиля будут отключены на время работы двигателя.
ЗАЩИТА ОТ ЗАХВАТА АВТОМОБИЛЯ
Автомобилем могут завладеть посторонние лица, когда владелец ненадолго оставил его с заведенным двигателем, с пассажирами или без, например, на автозаправочной станции или у магазина. Или его силой вытащили из-за руля. Если метка находится у владельца, система заблокирует двигатель через некоторое время после начала движения, позволив злоумышленникам отъехать на безопасное для владельца расстояние.

В режиме «Ожидание», когда двигатель работает, и метка была опознана, система ждет открывания любой двери автомобиля. После открывания, если зажигание не выключалось, система отсчитывает запрограммированное количество нажатий на педаль тормоза, после чего начинает поиск метки. По умолчанию, количество нажатий – 3.

Если метка обнаружена, система переходит в режим «Ожидание». Опознавание метки подтверждается сигналом зуммера (программируемая функция №61).

Если в течение 15 секунд метка не обнаружена, то через определенное время, заданное функцией №72 (заводская установка 10 сек.), система переходит в режим «Предупреждение», поиск метки продолжается. Система подает предупреждающие сигналы зуммером (программируемая функция №62). 

Длительность режима «Предупреждение» 15 секунд. Если метка так и не будет обнаружена, система переходит в режим «Паника», работа двигателя будет блокирована. Описание режима «Паника» смотрите выше. 

Количество нажатий на педаль тормоза можно установить от 1 до 9. Для этого отправьте системе сообщение: :NNNNN*71#N*, где NNNNN – служебный пароль, N – количество нажатий, от 1 до 9.
Длительность задержки начала предупреждения от момента нажатия на тормоз можно установить в пределах от 10 до 99 секунд. Для этого отправьте системе сообщение: :NNNNN*72#ТТ*, где NNNNN – служебный пароль, ТТ – время от 10 до 99 секунд. 
БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ КОМАНДОЙ ПО ТЕЛЕФОНУ
Вы можете заблокировать двигатель автомобиля, позвонив системе или отправив SMS. Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока не будет подана по телефону отдельная команда «Разблокировать двигатель». 
Включение блокировки двигателя звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 666* (шесть, шесть, шесть, звездочка).
4. Система сообщит «Двигатель заблокирован» и включит блокировку.
5. Если необходимо включить микрофон, введите 007*.
6. Для завершения соединения положите трубку.

Включение блокировки двигателя SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение:  666 (шесть, шесть, шесть).

Включение блокировки двигателя звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и 666* (шесть, шесть, шесть, звездочка).
4. Система сообщит «Двигатель заблокирован» и включит блокировку.
5. Если необходимо включить микрофон, введите 007*.
6. Для завершения соединения положите трубку.
Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

Включение блокировки двигателя SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение:  ХХХХ666 (PIN-код, шесть, шесть, шесть).

Блокировка остается включенной до команды выключения, независимо от режима охраны и состояния сигнализации.

Блокировка двигателя автомобиля с телефона может пригодиться, если автомобиль отняли разбойным путем. 

В случае серьезной опасности не стоит рисковать своей жизнью. Главное – остаться живым и невредимым на безопасном расстоянии  от грабителей.
Воспользовавшись любым телефоном, можно остановить автомобиль и узнать GPS-координаты его места расположения (при условии, что система SOBR-GSM 130 укомплектована приемником SOBR-GPS 01).
Важно! Хорошо помнить номер телефона системы и PIN-код!

КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПО ТЕЛЕФОНУ
            Блокировка двигателя будет включена до тех пор, пока Вы не подадите по телефону команду выключения. 

Выключение блокировки двигателя звонком с Вашего  телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 999* (999 – заводская установка, звездочка).
4. Система сообщит «Двигатель разблокирован».
5. Если необходимо ввести какую-либо команду, введите её и нажмите *.
6. Для завершения соединения положите трубку.

Выключение блокировки двигателя SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение:  999 (девять, девять, девять).

Выключение блокировки двигателя звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и 999* (999 – заводская установка, звездочка).
4. Система сообщит «Двигатель разблокирован».
5. Если необходимо ввести какую-либо команду, введите её и нажмите *.
6. Для завершения соединения положите трубку.
Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

Выключение блокировки двигателя SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение:  ХХХХ999 (PIN-код, девять, девять, девять).

ИЗМЕНЕНИЕ КОМАНДЫ «РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ»

Команда «999» является «заводской» установкой команды отключения блокировки двигателя. Настоятельно рекомендуем заменить её собственной. Это может быть любое число от 2 до 999, кроме известного системе как номер имеющейся команды. 

Если всё-таки попытаться запрограммировать имеющуюся команду, смены не произойдет и система пришлет SMS подтверждение со старым номером команды «999».

Для изменения номера команды отправьте на номер системы сообщение: 

:NNNNN*33#ВВВ*, где NNNNN - служебный пароль, ВВВ – новое значение. 

Через несколько секунд система пришлет Вам SMS с новым номером команды «Разблокировать двигатель». 


Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».
ДИАГНОСТИКА УДАЛЕНИЯ ИЛИ ЗАМЫКАНИЯ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ

Для защиты блокировки двигателя от тайного удаления или замыкания, система SOBR-GSM 130 использует обратную связь с дистанционно-управляемым реле «SOS-Drive».

Каждый раз после включения зажигания реле производит диагностику блокируемой цепи. SOBR-GSM 130 получает от реле результаты диагностики и определяет исправность блокировки и наличие реле.

Если SOBR-GSM 130 в течение 5 минут не получит ответа реле, или реле определит что принудительно замкнуты его контакты, система позвонит владельцу и сообщит: «Удалено реле блокировки» или «Замкнуты контакты реле».

Если телефон владельца не отвечает, на его номер отправляется SMS.

Обратная связь между дистанционно-управляемым реле и основным модулем системы является запатентованным изобретением компании «VEGA-Absolute», производителя продукции «SOBR», и не может быть использована без разрешения автора изобретения в охранных системах других производителей.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СМЕНЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА


Номера основного и дополнительного телефонов хранятся  на SIM-карте внутри устройства SOBR–GSM130. Если к автомобилю и системе получат доступ злоумышленники, с целью подготовки автомобиля к угону, они могут попытаться изменить номер основного телефона в настройках системы. 

В этом случае, после того как SIM-карта будет вставлена на место, SOBR–GSM130 отправит Вам SMS-сообщение: «Ваш номер больше не является основным». 
Чтобы запрограммировать свой номер опять, отправьте системе сообщение: :NNNNN*35#7ХХХХХХХХХХ*, где NNNNN – служебный пароль, если он не изменен, то заводское значение – 12345, 7 – код России, ХХХХХХХХХХ – номер Вашего телефона в федеральном формате без «8». 
Сообщение с подтверждением система пришлет на Ваш номер, и злоумышленники не узнают о том, что номер основного телефона изменен. Обратитесь в соответствующие инстанции, т.к. в случае такой подготовки, автомобиль у Вас попытаются увести  в течение короткого времени.
Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  
ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ

Позвонив со своего телефона, Вы получите информацию о состоянии автомобиля и системы. 

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Система выдаст информацию и далее предложит ввести номер команды.
4. Если требуется выполнить какую-либо команду, введите номер команды и звездочку.
5. Если не требуется,  положите трубку для завершения соединения.

Позвонив с любого другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN код и  09* (нуль, девять, звездочка).
4. Система выдаст информацию и далее предложит ввести номер команды.
5. Если требуется выполнить какую-либо команду, введите номер команды и звездочку.
6. Если не требуется,  положите трубку для завершения соединения.

Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

Сообщение о состоянии системы содержит следующую информацию:
1. Включен или выключен режим охраны. 

2. Если были срабатывания сигнализации – причины, вызвавшие срабатывания и их количество.
3. Если охрана выключена, сообщит, если открыты двери, капот, включено зажигание или исполнительное устройство.
4. Включено зажигание или дистанционный запуск по другой команде.
5. Включен дистанционный запуск по команде системы.
6. Включен предпусковой подогреватель.
7. Температура на улице.
8. Температура в салоне.
9. Напряжение в бортовой сети автомобиля.
10. Уровень принимаемого сигнала.

Сообщения №1, 7-10 выводятся всегда. Сообщения №2, 3, 4, 5, 6 выводятся, только если они актуальны. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ

Система может доставить сообщение, если начнет падать напряжение в бортовой сети автомобиля. Доставка произойдет, когда напряжение опустится до 11 Вольт. Система измерит напряжение и укажет его в сообщении. 

· Способ доставки задается Функцией №34. Заводская установка – «доставлять звонком».

Для отключения оповещения о разряде, отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*34#0*, где NNNNN – служебный пароль. 
Для выбора оповещения о разряде звонком, отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*34#1*

Для выбора оповещения о разряде SMS-сообщением, отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*34#2*

В качестве подтверждения система пришлет SMS с новым значением Функции. 

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

ОПОВЕЩЕНИЕ О РАЗРЯДЕ И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ В БРЕЛКЕ И МЕТКЕ

Когда ресурс элемента питания брелка или метки подходит к концу, SOBR–GSM130 звонит владельцу и сообщает: «Замените батарейку в брелке» или соответственно: «Замените батарейку в метке».

Брелок или метка сообщают системе о низком заряде элемента питания каждый раз при подаче команды, но система сообщает об этом владельцу не чаще одного раза в 6 часов.

Для замены элемента питания в брелке, аккуратно отверните четыре винта на задней стенке брелка. Аккуратно снимите заднюю крышку, металлический элемент корпуса, извлеките электронную плату брелка из углубления верхней крышки. Вытолкните элементы питания из-под металлического держателя в направлении угла платы. Вставьте новые элементы питания (два элемента CR2016). Плюс элементов питания обращен вверх к металлическому держателю. Вложите плату в углубление верхней крышки, установите на крышку металлический элемент, поставьте заднюю крышку на место. Аккуратно, чтобы не сорвать резьбу, заверните винты.
Для замены элемента питания в метке, аккуратно отверните винт крепления на задней стенке метки, разъедините крышки корпуса, выньте плату. Вытолкните из-под металлического держателя элемент питания. Вставьте новый элемент питания (CR2032) плюсом к металлическому держателю. Вложите плату в верхнюю крышку, установите на место нижнюю крышку и аккуратно заверните винт крепления.
КАК ВКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН


Позвонив системе и включив микрофон, Вы можете узнать, что происходит в салоне автомобиля или возле него. Например, хорошо ли ведут себя дети, пока Вы отлучились в магазин, или не проснулся  и не плачет ли маленький ребенок, пока Вы вынуждены на минутку отлучиться.


Микрофон можно включить независимо, включен или нет режим охраны или зажигание.

Для включения микрофона служит команда 007*:

Включение микрофона с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 007* (нуль, нуль, семь, звездочка).
4. Система сообщит: «Микрофон включен». Вы услышите происходящее в салоне.
5. Если необходимо увеличить громкость – нажмите клавишу 2.
6. Если необходимо уменьшить громкость – нажмите клавишу 8.
7. Если необходимо ввести команду – нажмите #, номер команды и *.
8. Для завершения сеанса положите трубку.

Включение микрофона с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и 007* (нуль, нуль, семь, звездочка).
4. Система сообщит: «Микрофон включен». Вы услышите происходящее в салоне.
5. Если необходимо увеличить громкость – нажмите клавишу 2.
6. Если необходимо уменьшить громкость – нажмите клавишу 8.
7. Если необходимо ввести команду – нажмите #, номер команды и *.
8. Для завершения сеанса положите трубку.

Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

В условиях плохой связи с базовой станцией сотового оператора микрофон SOBR-GSM130 может улавливать и передавать на телефон помехи от антенны системы. Также помехи могут быть слышны, если в салоне полная тишина:  устройство включает максимальную чувствительность микрофона и может уловить излучение от антенны.

РЕЖИМ ГОЛОСОВОЙ ПОДСКАЗКИ

            Сеанс телефонной связи с системой SOBR-GSM130 сопровождается голосовыми подсказками. Система сообщает, что нужно сделать и какие клавиши нажимать.

Номера команд SOBR-GSM130 подобраны таким образом, что их запомнить легко, но если Вы забыли какую-то команду – нажмите клавишу #,  и система перечислит все имеющиеся команды. 

Исключение составит лишь команда «Разблокировать двигатель». Заводская установка команды – 999, а если Вы её изменили, теперь эту команду знаете только Вы и система, установленная на Ваш автомобиль!


В режиме подсказки, когда  система SOBR-GSM130 перечисляет номера своих команд, в любой момент можно ввести необходимую Вам команду. Режим подсказки будет прерван, и система выполнит эту команду немедленно.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СИСТЕМЫ


Для получения информации об остатке денежных средств на лицевом счете системы воспользуйтесь командой 100*.

Запрос баланса звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 100* (один, нуль, нуль, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.

Запрос баланса SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение: 100 (один, нуль, нуль).

Запрос баланса звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и 100* (один, нуль, нуль, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.

Запрос баланса SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ100 (PIN-код,  один, нуль, нуль).


После того как будет подана команда, одним из перечисленных выше способов, система пришлет на Ваш телефон SMS с информацией о балансе.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Система SOBR-GSM 130 имеет два режима функции автоматического запирания замков дверей автомобиля:

1. Замки запираются по нажатию педали тормоза, после того как включено зажигание, двери закрыты.
2. Замки запираются, когда автомобиль трогается с места, после того как включено зажигание, двери закрыты, нажималась педаль тормоза. Данный режим включен по умолчанию.

Автоматическое запирание дверей можно отключить.

Для того чтобы отключить функцию запирания дверей, отправьте системе сообщение: :NNNNN*44#0*, где  NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы включить запирание дверей по включению зажигания, отправьте системе сообщение: :NNNNN*44#1* 

Для того чтобы включить запирание дверей по движению автомобиля, отправьте системе сообщение: :NNNNN*44#2* 
В качестве подтверждения система пришлет SMS с новым значением Функции. 

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ


Система SOBR-GSM 130 имеет функцию автоматического отпирания дверей при выключении зажигания. 

По умолчанию данная функция включена.

Для того чтобы отключить функцию отпирания дверей, отправьте системе сообщение: :NNNNN*45#0*, где NNNNN – служебный пароль.

Для включения функции, отправьте системе сообщение: :NNNNN*45#1* 

В качестве подтверждения система пришлет SMS с новым значением Функции. 

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА


На случай, если Вы нечаянно захлопнули двери автомобиля, а ключи оставили в салоне, предусмотрен режим отпирания центрального замка.


Позвоните системе SOBR–GSM130, включите и затем выключите режим охраны. Двери будут отперты.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА
Дистанционное отпирание багажника.

· Нажмите кнопку 3 брелка на 3 секунды.

При отпирании багажника на охране будут отключены концевые выключатели дверей, датчик удара и датчик положения. Дверные замки останутся запертыми. После того как багажник будет закрыт, все зоны охраны будут подключены через 10 секунд.

Функция «Отпирание багажника» является опцией и может быть реализована не на всех автомобилях.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Дистанционный запуск двигателя приобретается и устанавливается отдельно. Система при установке на автомобиль должна быть запрограммирована для работы с устройством автоматического дистанционного запуска (функция №7=0). 

Если на автомобиль установлен запуск двигателя, замок зажигания в таком случае не будет являться зоной охраны.

Датчик удара во время работы устройства запуска двигателя по умолчанию не является зоной охраны, но может быть включен функцией №21.
Включение дистанционного запуска двигателя с брелка:

· Кратковременно нажмите кнопку 4 брелка два раза. Система подаст один звуковой  и световой сигналы, подаст команду включения устройству дистанционного запуска двигателя. 

Включение дистанционного запуска двигателя звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 123* (один, два, три, звездочка).
4. Система сообщит: «Дистанционный запуск двигателя включен».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Включение дистанционного запуска двигателя SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение: 123 (один, два, три).
Включение дистанционного запуска двигателя  звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и  123* (один, два, три, звездочка).
4. Система сообщит: «Дистанционный запуск двигателя включен».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Включение дистанционного запуска двигателя SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ123 (PIN-код, один, два, три).
Как выключить дистанционный запуск двигателя.


Для  выключения устройства дистанционного запуска двигателя, необходимо выполнить те же действия, что и для включения.

КОГДА ВЫ САДИТЕСЬ в автомобиль, а его двигатель работает под управлением устройства автоматического дистанционного запуска: 

· Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «зажигание» (аккуратно, не включите стартер!). 

· Нажмите на педаль тормоза.  Автоматический запуск прекратит свою работу (если подключен к педали тормоза, зависит от конструкции запуска), но двигатель продолжит работу, т.к. зажигание включено. Система начнет поиск метки и после ее обнаружения перейдет в режим «ожидание». После звукового сигнала подтверждения можно начинать движение.

Для того чтобы в режиме охраны во время работы запуска датчик удара являлся зоной охраны, отправьте системе сообщение: :NNNNN*21#0*
Для того чтобы в режиме охраны во время работы запуска датчик удара не являлся зоной охраны, отправьте системе сообщение: :NNNNN*21#1*
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Информация о включении дистанционного запуска двигателя.
После пуска двигателя по команде системы, система контролирует цепь зажигания автомобиля. Если зажигание появилось более чем на 30 секунд, система фиксирует, что запуск произведен успешно. 
На номер основного телефона будет доставлено сообщение «Дистанционный запуск двигателя включен» (функция №29, по умолчанию включена доставка с помощью SMS).
Для того чтобы включить доставку звонком и голосовым сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*29#1*, где NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы отключить доставку сообщений, отправьте системе сообщение: :NNNNN*29#0*
Для того чтобы включить доставку SMS-сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*29#2* 
В качестве подтверждения, система пришлет сообщение с новым значением Функции. 

Когда устройство запуска двигателя включилось по команде, поданной не системой SOBR-GSM 130, узнать об этом можно, если запрограммирована доставка сообщений «Включено зажигание» (функция №27, по умолчанию доставка отключена). Сигналы тревоги по причине включения зажигания подаваться не будут. 

Для того чтобы включить доставку звонком и голосовым сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*27#1*, где NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы включить доставку SMS-сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*27#2* 
Для того чтобы отключить доставку сообщений, отправьте системе сообщение: :NNNNN*27#0*
В качестве подтверждения, система пришлет сообщение с новым значением Функции. 

Информация о выключении дистанционного запуска двигателя.

По окончании работы запуска на номер основного телефона может быть доставлено сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключен» (функция №30, по умолчанию доставка отключена).

Для того чтобы включить доставку звонком и голосовым сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*30#1*, где NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы включить доставку SMS-сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*30#2* 
Для того чтобы отключить доставку сообщений, отправьте системе сообщение: :NNNNN*30#0*
В качестве подтверждения система пришлет сообщение с новым значением Функции. 

Когда устройство запуска двигателя включилось по команде, поданной не системой SOBR-GSM 130, узнать о том, что оно завершило свою работу можно, если запрограммирована доставка сообщений «Зажигание выключено» (функция №28, по умолчанию доставка отключена). Сигналы тревоги по причине включения зажигания подаваться не будут. 

Для того чтобы включить доставку звонком и голосовым сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*28#1*, где NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы включить доставку SMS-сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*28#2* 
Для того чтобы отключить доставку сообщений, отправьте системе сообщение: :NNNNN*28#0*
В качестве подтверждения система пришлет сообщение с новым значением Функции. 

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

КАК ВКЛЮЧИТЬ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Если автомобиль оснащен предпусковым подогревателем двигателя, с помощью брелка, звонком по телефону или отправкой SMS можно подать команду его включения или выключения.

Включение предпускового подогревателя двигателя с брелка:

· Нажмите кнопку 4 брелка на 3 секунды. Система подаст один звуковой и световой сигналы.

Включение предпускового подогревателя двигателя звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 456* (четыре, пять, шесть, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Включение предпускового подогревателя двигателя SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение: 456 (четыре, пять, шесть).
Включение предпускового подогревателя  двигателя звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и  456* (четыре, пять, шесть, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Включение предпускового подогревателя двигателя SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ456 (PIN-код, четыре, пять, шесть).
Выключение предпускового подогревателя:

Работающий подогреватель двигателя можно выключить брелком, звонком или отправив SMS. Для этого выполните те же действия, что и для включения.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

После включения подогревателя, SOBR–GSM130, если включены соответствующие настройки, сообщит об этом, а также об окончании работы подогревателя. К подогревателю подключается универсальный вход системы «Контроль исполнительного устройства». 

Причем, его можно подключить двумя способами:

1. Подключить к выходу подогревателя, на котором напряжение появляется сразу после включения подогревателя. Тогда сообщение о включение будет приходить сразу, как только подогреватель начал свою работу.
2. Подключиться к выходу на вентилятор отопителя. Здесь напряжение появляется, когда двигатель уже достаточно прогрет, и сообщение придет, когда начнет прогреваться салон автомобиля.
Информация о включении предпускового подогревателя двигателя.
На номер основного телефона будет доставлено сообщение «Исполнительное устройство включено» (функция №31, по умолчанию включена доставка с помощью SMS).
Для того чтобы включить доставку звонком и голосовым сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*31#1*, где NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы отключить доставку сообщений, отправьте системе сообщение: :NNNNN*31#0*
Для того чтобы включить доставку SMS-сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*31#2* 
В качестве подтверждения система пришлет сообщение с новым значением Функции. 

Информация о выключении предпускового подогревателя двигателя.
На номер основного телефона может быть доставлено сообщение «Исполнительное устройство выключено» (функция №32, по умолчанию доставка отключена).
Для того чтобы включить доставку звонком и голосовым сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*32#1*, где NNNNN – служебный пароль.

Для того чтобы включить доставку SMS-сообщением, отправьте системе сообщение: :NNNNN*32#2* 
Для того чтобы отключить доставку сообщений, отправьте системе сообщение: :NNNNN*32#0*
В качестве подтверждения система пришлет сообщение с новым значением Функции. 

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Сигнализация SOBR-GSM130  имеет два универсальных программируемых выхода для управления различными устройствами, установленными на автомобиль. Выходы управляются по команде брелка или по телефону звонком или SMS.

Выход №1. Существуют два варианта использования этого выхода:
· Импульс отрицательной полярности для управления дистанционным запуском двигателя.
· Импульс отрицательной полярности для управления любым другим исполнительным устройством.
Выход №2.Существуют четыре варианта использования этого выхода:
· Импульс отрицательной полярности для управления предпусковым подогревателем.
· «Минус» до команды выключения.
· «Минус» на время работы таймера или до команды выключения (что произойдет ранее).
· Импульсный «Минус» (0.5 * 0.5 сек.) на время работы таймера или до команды выключения.
Управление выходом №1 с брелка:

· Кратковременно нажмите кнопку 4 брелка два раза. Система подаст один звуковой и световой сигналы.

Управление выходом №1 звонком с Вашего телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 123* (один, два, три, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.

Управление выходом №1 SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение: 123 (один, два, три).
Управление выходом №1 звонком с другого телефона:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и  123* (один, два, три, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Управление выходом №1 SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ123 (PIN-код, один, два, три).
Управление выходом №2 с брелка:

Включение:

· Нажмите кнопку 4 брелка на 3 секунды. Система подаст один звуковой и световой сигналы.

Выключение:

· Нажмите кнопку 4 брелка на 3 секунды. Система подаст один звуковой и световой сигналы.

Управление выходом №2 звонком с Вашего телефона:

Включение:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь ответа системы.
3. Введите 456* (четыре, пять, шесть, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Выключение:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите 789* (семь, восемь, девять, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Управление выходом №2 SMS-сообщением с Вашего телефона:

Включение: отправьте на номер системы сообщение: 456 (четыре, пять, шесть).
Выключение: отправьте на номер системы сообщение: 789 (семь, восемь, девять).
Управление выходом №2 звонком с другого телефона:

Включение:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и  456* (четыре, пять, шесть, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.

Выключение:

1. Позвоните на номер телефона системы.
2. Дождитесь звукового сигнала.
3. Введите PIN-код и  789* (семь, восемь, девять, звездочка).
4. Система сообщит: «Команда выполнена».
5. Для завершения соединения положите трубку.
Управление выходом №2 SMS-сообщением с другого телефона:

Включение: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ456 (PIN-код, четыре, пять, шесть).
Выключение: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ789 (PIN-код, семь, восемь, девять).

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА
Управление системой защищено PIN-кодом. Если на номер системы поступит звонок не с телефона владельца автомобиля, система потребует ввести PIN-код. Если PIN-код не вводить или ввести неверно, система прекратит соединение.

Если позвонить системе и ввести неправильный PIN-код пять раз, система блокирует ввод, позвонит на номер основного телефона и сообщит «Подбор PIN-кода». Если он не отвечает или недоступен, отправит на него SMS  и наберет номер дополнительного телефона. Если он не отвечает, позвонит на номер третьего дополнительного телефона.
В режиме блокировки невозможен ввод команд, кроме 09* - запроса информации о состоянии системы. Команду следует вводить сразу после звукового сигнала. По окончании информационного сообщения система завершит сеанс.

Блокировка ввода отменится после выключения режима охраны или после звонка системе с номера владельца.

PIN-код также требуется указывать в начале SMS с командой, отправляемой системе не со своего телефона.

PIN-код хранится в памяти системы. В процессе эксплуатации его можно менять. 

PIN-код SIM-карты, установленной в системе, отключается при монтаже.

Заводской PIN-код системы – 1234.

Для изменения PIN-кода отправьте на номер системы сообщение: 
:NNNNN*39#ХХХХ*, где NNNNN – служебный пароль, ХХХХ – новый PIN-код. 
В качестве подтверждения система пришлет на основной телефон SMS с новым PIN-кодом.

Например, меняем PIN-код на 4321, служебный пароль - 12345. Сообщение должно выглядеть так:


:12345*39#4321*

Более подробно о программировании функций и полный список функций смотрите в разделе «Программирование пользовательских функций».  

ПОЛУЧЕНИЕ GPS-КООРДИНАТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Система SOBR-GSM 130 позволяет получать GPS-координаты места расположения автомобиля, при условии что система укомплектована дополнительным GPS-приемником SOBR-GPS 01.
Во время сеанса связи с системой введите команду 500*. Если приемник принимает сигналы спутников, система сообщит: «Вам отправлены достоверные координаты». Система пришлет на номер основного телефона SMS с координатами автомобиля.
Если сигналы спутников в данный момент отсутствуют, например, автомобиль находится под крышей, система сообщит: «Вам отправлены координаты из памяти», и пришлет SMS с последними определенными координатами из памяти системы. В SMS будет указано: «Координаты не последние». После этого, как только GPS-приемник начнет принимать сигналы спутников, система пришлет SMS с достоверными координатами.

Система пришлет координаты автомобиля на любой телефон, с которого отправлено сообщение с командой 500. Если это не телефон владельца, сообщение должно содержать PIN-код и иметь следующий вид:  ХХХХ500, где ХХХХ - PIN-код.

Также система присылает координаты автомобиля на номер телефона владельца с каждым тревожным сообщением в режиме охраны и по команде «Заблокировать двигатель».

Посмотреть место нахождения автомобиля Вы можете с помощью любого доступного программного обеспечения, позволяющего ввод координат. Например, Google Earth. Скачать программу можно на сайте: http://earth.google.com/intl/ru/.

ПОЛУЧЕНИЕ GPS-КООРДИНАТ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ

Система SOBR-GSM 130 имеет функцию периодического отчета о местоположении автомобиля. 

В этом режиме при движении автомобиля периодически приходят на основной номер SMS-сообщения с координатами. Если в течение одной минуты автомобиль не перемещался, отправка сообщений временно приостанавливается до начала движения автомобиля.  Интервал отправки сообщения можно установить в пределах от 1 до 60 минут.

Для включения функции и установки нужного интервала отправьте системе сообщение: :NNNNN*47#ММ*, где NNNNN – служебный пароль,  ММ – интервал от  01 до 60. 
Для того чтобы выключить режим отчета, необходимо отправить системе сообщение: :NNNNN*47#0*.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОМАНД

1. Включить режим охраны



 
   1*

(ХХХХ1)

2. Выключить режим охраны


  
  0*

(ХХХХ0)
3. Включить блокировку двигателя


666*

(ХХХХ666)

4. Выключить блокировку двигателя (заводская)
999*

(ХХХХ999)

5. Получить информацию о состоянии


  09*

6. Включить микрофон




007*    

Увеличить громкость




    2

Уменьшить громкость




    8

Выполнить команду 

 
      #№ команды*                                                                                                

7. Включить или выключить дистанционный запуск двигателя или исполнительное устройство



123* 

(ХХХХ123)
8. Включить или выключить предпусковой подогреватель или включить исполнительное устройство



456*

(ХХХХ456)

9. Выключить исполнительное устройство

789*

(ХХХХ789)
10. Режим подсказки





   #

11. Состояние лицевого счета



100*

(ХХХХ100)
12. Запрос координат





500*

(ХХХХ500) 
13. Режим отчета о движении автомобиля


:NNNNN*47#ММ*, где NNNNN – служебный пароль, ММ – интервал от 01 до 60 минут, если ММ=0 – выключить режим.
14. Завершить соединение – положить трубку или нажать клавишу *.

Примечание: В скобках указаны SMS-команды, где ХХХХ – PIN-код системы. PIN-код не требуется набирать в сообщениях, отправленных с Вашего (основного) телефона.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛКОВ

В память системы можно внести четыре брелка управления.

Даже если у Вас один брелок, его следует запрограммировать четыре раза, чтобы заполнить все ячейки памяти системы.

Для программирования новых брелков:  
1. Выключите режим охраны.
2. Отправьте на номер системы служебное сообщение: :NNNNN*50*. 
3. Вам поступит звонок от системы. Ответьте системе. После звукового сигнала система сообщит: «Нажмите любую кнопку брелка».

4. Нажмите любую кнопку нового брелка.

5. Система сообщит: «Один, нажмите любую кнопку брелка». Голосовое сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент, в памяти хранится код одного брелка.

6. Нажмите любую кнопку второго нового брелка.

7. Система сообщит: «Два, нажмите любую кнопку брелка». Голосовое сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент в памяти хранятся коды двух брелков.
8. Нажмите любую кнопку третьего нового брелка, или если брелков будет не более двух, кнопку первого или второго.

9. Система сообщит: «Три, нажмите любую кнопку брелка». Голосовое сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент в памяти хранятся коды трех брелков.

10. Нажмите любую кнопку четвертого нового брелка.

11. Система сообщит: «Четыре, нажмите любую кнопку брелка». Голосовое сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент в памяти хранятся коды четырех брелков.

12. Нажмите кнопку одного из брелков.

13. Система выйдет из режима программирования и сохранит коды новых брелков.
Если во время программирования брелков произойдет разрыв соединения или Вы положите трубку, система удалит новые брелки и восстановит в памяти старые.  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТОК

В память системы можно внести три метки.
Перед программированием необходимо вынуть из меток элементы питания, удалить другие метки из зоны опознавания системы. Режим «Иммобилайзер» в программируемых функциях системы должен быть включен (функция 60=1). 

Для программирования меток необходимо при выключенном режиме охраны отправить на номер системы сообщение:


:NNNNN*64* - чтобы внести метку в ячейку 1,

:NNNNN*65* - чтобы внести метку в ячейку 2,

:NNNNN*66* - чтобы внести метку в ячейку 3,

где NNNNN – служебный пароль.


Система совершит звонок на основной номер и сообщит после сигнала: «Вставьте батарейку в метку».


Необходимо вставить батарейку в метку, которую нужно внести в систему. После внесения метки система скажет номер ячейки, в которую внесена данная метка и завершит соединение.


Для стирания меток из памяти системы необходимо отправить SMS-сообщение системе с номером ячейки, которую необходимо очистить. После того как система позвонит в ответ на номер владельца и после сигнала произнесет: «Вставьте батарейку в метку», в течение 30 секунд не предпринимать никаких действий. Система завершит соединение и ячейка очистится.


Одну метку можно внести во все три ячейки. Система определит, что это одна и та же метка. В таком случае, при запросе общих настроек системы, будет указано реальное число используемых меток, т.е. одна.
ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ОСНОВНОГО ТЕЛЕФОНА


Основной номер – это номер телефона, на который система SOBR-GSM 130 звонит или отправляет SMS с тревожными или сервисными сообщениями в первую очередь. 
Во время соединения с основным телефоном не требует вводить PIN-код (если включена функция определения номера на SIM-карте системы и номер основного телефона не скрыт). При отправке SMS с этого телефона не требуется указывать PIN-код.
Если необходимо изменить номер основного телефона, отправьте на номер системы сообщение:
:NNNNN*35#7ХХХХХХХХХХ*, где NNNNN – служебный пароль, 7 – код России, ХХХХХХХХХХ – номер телефона. 
«Городской» номер мобильного телефона необходимо вводить в федеральном формате, без «8».

В качестве подтверждения система пришлет SMS.
ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ВТОРОГО ТЕЛЕФОНА

Если необходимо изменить номер второго телефона, отправьте на номер системы сообщение:
:NNNNN*36#7ХХХХХХХХХХ* 

В качестве подтверждения система пришлет SMS.

Внимание! Если дополнительных номеров не будет, в ячейки второго и третьего телефонов необходимо ввести номер основного телефона.
ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ТРЕТЬЕГО ТЕЛЕФОНА

Если необходимо изменить номер третьего телефона, отправьте на номер системы сообщение:
:NNNNN*37#7ХХХХХХХХХХ* 
В качестве подтверждения система пришлет SMS.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ

Ниже приводится полный список пользовательских функций системы. 
Программирование происходит путем отправки системе SMS-сообщения. Одним сообщением можно изменить не только одну, но и сразу несколько функций.

Формат сообщения имеет следующий вид:

:NNNNN*AA#B*

где: «:»

- двоеточие;

«NNNNN»

- служебный пароль (не путать с PIN-кодом);

«AA»


- № изменяемой функции;
«#»


- решетка;
«B»


- новое значение функции;
«*»


- звездочка.
Если необходимо изменить несколько функций, то сообщение имеет вид:

:NNNNN*AA#B*AA#B*…


Порядок ввода функций значения не имеет. Сообщение не должно содержать более 120 символов. Если требуется указать больше – отправьте несколько сообщений.

СЛУЖЕБНЫЙ ПАРОЛЬ

Служебный пароль (не путать с PIN-кодом) защищает программируемые функции от несанкционированного изменения. Заводское значение служебного пароля необходимо изменить. 

Для изменения служебного пароля необходимо отправить на номер системы отдельное сообщение: 
:NNNNN*01* (двоеточие, действующий пароль, звездочка, 01, звездочка). 

После этой команды система сгенерирует случайным образом новый пароль и пришлет два одинаковых сообщения «Новый служебный пароль NNNNN» на номер основного телефона. 
Для того чтобы сохранить новый пароль, необходимо отправить системе любую команду с новым паролем в течение 10 минут.  Например, запросите информацию о настройках (Функция №40): :NNNNN*40*. 

Если в течение 10 минут команду с новым служебным паролем не отправлять – система вернется к старому паролю и пришлет на номер основного телефона сообщение об этом.

Важно! Запишите новый служебный пароль! В случае утери его восстановить невозможно!

СПИСОК ФУНКЦИЙ

Функция №01.
Генерация нового служебного пароля (отправляется отдельным сообщением): 

:NNNNN*01*


После этой команды система сгенерирует случайным образом новый пароль и пришлет два одинаковых сообщения «Новый служебный пароль NNNNN» на номер основного телефона. Чтобы сохранить этот пароль в памяти системы,  отправьте ей любую команду с новым паролем.  


Если в течение 10 минут команду с новым служебным паролем не отправить, система вернется к старому паролю и пришлет на номер основного телефона сообщение об этом.

Функция №20.
Таймер Выхода на исполнительное устройство (выход №2).


:NNNNN*20#hhmmss*

где
“hh”
-
часы от 0 до 23

“mm”
-
минуты от 0 до 59

“ss”
-
секунды от 0 до 59

Функция №21.
Датчик удара во время работы АДЗ (если АДЗ выбран в сл. Записи). К предпусковому подогревателю не относится!

:NNNNN*21#0* – зона охраны.

:NNNNN*21#1* – не охраняется.

Функция №22.
Доставка сообщения «Режим охраны»:


:NNNNN*22#0* – не доставлять;

:NNNNN*22#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*22#2* – SMS.

Функция №23.
Доставка сообщения «Режим охраны выключен»:


:NNNNN*23#0* – не доставлять;

:NNNNN*23#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*23#2* – SMS;

:NNNNN*23#3* – голосовое сообщение (с задержкой 30 сек.);

:NNNNN*23#4* – SMS (с задержкой 30 сек.).

Выключение режима охраны звонком или SMS с номера не основного телефона  ВСЕГДА уведомляется звонком на номер основного телефона! Это подтверждение не отключается!
Функция №24.
Доставка сообщения «Открыты двери»:


:NNNNN*24#0* – не доставлять;

:NNNNN*24#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*24#2* – SMS.

Функция №25.
Доставка сообщения «Открыт моторный отсек»:


:NNNNN*25#0* – не доставлять;

:NNNNN*25#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*25#2* – SMS.

Функция №26.
Доставка сообщения «Сработал датчик удара»:


:NNNNN*26#0* – не доставлять;

:NNNNN*26#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*26#2* – SMS.

Функция №27.
Доставка сообщения «Включено зажигание»:


:NNNNN*27#0* – не доставлять;

:NNNNN*27#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*27#2* – SMS.

Функция №28.
Доставка сообщения «Зажигание выключено»:


:NNNNN*28#0* – не доставлять;

:NNNNN*28#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*28#2* – SMS.

Функция №29.
Доставка сообщения «Дистанционный запуск двигателя включен»:


:NNNNN*29#0* – не доставлять;

:NNNNN*29#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*29#2* – SMS.

Функция №30.
Доставка сообщения «Дистанционный запуск двигателя выключен»:


:NNNNN*30#0* – не доставлять;

:NNNNN*30#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*30#2* – SMS.

Функция №31.
Доставка сообщения «Исполнительное устройство включено»:


:NNNNN*31#0* – не доставлять;

:NNNNN*31#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*31#2* – SMS.

Функция №32.
Доставка сообщения «Исполнительное устройство выключено»:


:NNNNN*32#0* – не доставлять;

:NNNNN*32#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*32#2* – SMS.

Функция №33.
Изменение команды «Разблокировать двигатель»:


:NNNNN*33#ВВВ*
где ВВВ – новое значение от 2 до 999, кроме имеющихся.

Функция №34.
Доставка сообщения с информацией о напряжении (доставка произойдет, если напряжение питания опустится ниже 11В на время более 10 сек.):


:NNNNN*34#0* – не доставлять;

:NNNNN*34#1* – голосовое сообщение;
:NNNNN*34#2* – SMS.

Функция №35.
Изменение № основного телефона:


:NNNNN*35#7XXXXXXXXXX*

«Городской» номер мобильного телефона необходимо вводить в федеральном формате.

Функция №36.
Изменение № второго телефона:


:NNNNN*36#7XXXXXXXXXX*

Функция №37.
Изменение № третьего телефона:


:NNNNN*37#7XXXXXXXXXX*

Функция №38.
Доставка сообщения «Сработал датчик положения»:


:NNNNN*38#0* – не доставлять;

:NNNNN*38#1* – голосовое сообщение;

:NNNNN*38#2* – SMS.

Функция №39.
Изменение PIN кода:


:NNNNN*39#ХХХХ*

Функция №40.
Информация о настройках:


:NNNNN*40* 

После этой команды система отправит на основной телефон SMS-сообщение, которое содержит номера телефонов (по порядку) и значения всех пользовательских функций.
Функция №41.
Информация  об уровне принимаемого сигнала:


:NNNNN*41*


После этой команды система отправит на основной телефон SMS-сообщение, которое содержит уровень принимаемого сигнала:

-113-99 dBm – слабый;


-97-83 dBm – удовлетворительный;


-81-67 dBm – нормальный;


-65-51 dBm – отличный.
Функция №43.
Тип реле:


:NNNNN*43#0* – без обратной связи;

:NNNNN*43#1* – с обратной связью.

Функция №44.
Автоматическое запирание дверей:


:NNNNN*44#0* – отключено;

:NNNNN*44#1* – по включению зажигания;

:NNNNN*44#2* – по движению.
Функция №45.
Автоматическое отпирание дверей:


:NNNNN*45#0* – выключено;

:NNNNN*45#1* – включено.
Функция №46.
Режим работы приемника GPS:


:NNNNN*46#0* – включен всегда;

:NNNNN*46#1* – экономичный (включен, когда включено зажигание, или при перемещении автомобиля + 5 минут).
Функция №47.
Режим отчета о месторасположении автомобиля:


:NNNNN*47#0* – выключить;

:NNNNN*47#ММ* – включить, где ММ – значение интервала отчета от 01 до 60 минут.
Функция №50.
Режим программирования новых брелков:


:NNNNN*50* 

Функция №60.
Модуль иммобилайзера:


:NNNNN*60#0* – выключен;

:NNNNN*60#1* – включен.
Функция №61.
Сигнал подтверждения опознавания метки:


:NNNNN*61#0* – выключен;

:NNNNN*61#1* – включен.
Функция №62.
Сигналы предупреждения зуммером:


:NNNNN*62#0* – выключены;

:NNNNN*62#1* – включены.
Функция №63.
Сигналы паники зуммером:


:NNNNN*63#0* – выключены;

:NNNNN*63#1* – включены.
Функция №64.
Программирование метки №1:


:NNNNN*64*
Функция №65.
Программирование метки №2:


:NNNNN*65*
Функция №66.
Программирование метки №3:


:NNNNN*66*
Функция №67.
Режим «Свободные руки»:


:NNNNN*67#0* – выключен;

:NNNNN*67#1* – режим №1;

:NNNNN*67#2* – режим №2;

:NNNNN*67#3* – режим №3.
Функция №68.
Энергетические параметры метки №1:


:NNNNN*68#РТ*

где 
P – мощность излучения (0 - -18 dBm, 1 - -12 dBm, 2 - -6 dBm, 3 – 0 dBm);


T – период излучения (0 – 3 сек, 1 – 6 сек, 2 – 9 сек).
Функция №69.
Энергетические параметры метки №2:


:NNNNN*69#РТ*


где 
P – мощность излучения (0 - -18 dBm, 1 - -12 dBm, 2 - -6 dBm, 3 – 0 dBm);


T – период излучения (0 – 3 сек, 1 – 6 сек, 2 – 9 сек).
Функция №70.
Энергетические параметры метки №3:


:NNNNN*70#РТ*


где 
P – мощность излучения (0 - -18 dBm, 1 - -12 dBm, 2 - -6 dBm, 3 – 0 dBm);


T – период излучения (0 – 3 сек, 1 – 6 сек, 2 – 9 сек).
Функция №71.
Число нажатий на тормоз в режиме защиты от захвата:


:NNNNN*71#N*


где N – значение от 1 до 9.
Функция №72.
Длительность задержки начала предупреждения от момента нажатия на тормоз:


:NNNNN*72#ТТ*

где ТТ – значение от 10 до 99 секунд.
Функция №73.
Получение SMS с информацией о служебной записи на SIM-карте системы и энергетических параметрах метки:


:NNNNN*73* 
Функция №74.
Световые сигналы в режиме «Паника»:


:NNNNN*74#0* – выключены;

:NNNNN*74#1* – включены.
Функция №75.
Звуковые сигналы в режиме «Паника»:


:NNNNN*75#0* – выключены;

:NNNNN*75#1* – включены.
ТЕКУЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Функция №20 
1 сек.
_______

Функция №21
0
1
Функция №22
0
1
2

Функция №23
0
1   2    3   4

Функция №24
0
1
2

Функция №25
0
1
2

Функция №26
0
1
2

Функция №27
0
1
2

Функция №28
0
1
2

Функция №29
0
1
2

Функция №30
0
1
2

Функция №31
0
1
2
Функция №32
0
1
2
Функция №33
999_________

Функция №34
0
1
2

Функция №38
0
1
2

Функция №39
1234
_______

Функция №01
12345
_______

Функция №43
0
1
Функция №44
0
1
2
Функция №45
0
1
Функция №46
0
1
Функция №47
0
Функция №60
0
1
Функция №61
0
1
Функция №62
0
1
Функция №63
0
1
Функция №67
0
1
2
3
Функция №71
3 _________
Функция №72
10 ________
Функция №74
0
1
Функция №75
0
1

Заводские настройки выделены жирным шрифтом. Обведите кружочком новые значения функций при программировании системы.
ПРИМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

К примеру, необходимо запрограммировать № 220-70-01 как номер основного телефона, № 220-63-18 как номер второго телефона, № 220-75-37 как номер третьего телефона. Код города – 383. 

Также изменить PIN-код на 7070, команду «разблокировать двигатель» на 127, включить режим «Свободные руки» №2, и отключить автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания. 

Служебное сообщение должно выглядеть так:

:NNNNN*35#73832207001*36#73832206318*37#73832207537*33#127*39#7070 *67#2*45#0* 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль системы







1
Брелок управления







2
Метка-транспондер







2
Реле блокировки «SOS-Drive»





1
Модуль приемника с кабелем и разъемом



1
Комплект проводов модуля системы (2 жгута с разъемами)

1
Светодиод с кабелем и разъемом





1
Служебная кнопка с кабелем и разъемом




1
Пьезоэлектрический излучатель салонный



1
Пьезоэлектрический излучатель подкапотный



1
Комплект датчиков температуры (2 датчика с проводами)

1
Аккумулятор PG 1.2-12






1
Предохранитель 3А с колодкой





2

Антенна GSM с кабелем и разъемом




1

Микрофон с кабелем и разъемом





1

Руководство пользователя






1

Схема подключения







1

Упаковка








1


