Апрель 2009.

Внимание! Поступила в продажу новая версия SOBR-GSM 130 – 2.0.

Новая версия комплектуется цифровым датчиком удара SOBR Shock Sensor 01, управляемым по телефону.
Другим существенным отличием является оснащение системы 3-х осевым датчиком наклона/перемещения (в настоящее время 2-х осевой) и новым GSM-модемом (не теряет сеть, и лучше проходят команды DTMF).

Эта система будет комплектоваться новым Руководством пользователя и инструкцией по установке, общими для SOBR-GSM 120 и 130.

Также данная программа будет использоваться в SOBR-GSM 120, только в ней будет по умолчанию выключен иммобилайзер, и его функции не будут указываться в запросе по команде 40. Включить иммобилайзер можно, но нельзя запрограммировать, т.к. в SOBR-GSM 120 нет модуля на 2,4 ГГц. 
Полный список дополнений и исправлений приведен ниже.    
Дополнения:

1. Ввели: включить режим охраны с заведенным двигателем длинным нажатием брелка можно только в течение 10сек после закрытия двери. Через 10сек. включить режим охраны с заведенным двигателем можно, если открыть и закрыть дверь. 

2. Ввели: Программируемая функция №19. Длительность импульса запирания дверей:

:NNNNN*19#0* – 0,8 сек (по умолчанию);


:NNNNN*19#1* – 20 сек.

3. Ввели: программируемая функция №80. Тревожная кнопка:


:NNNNN*80#0* – выключена (по умолчанию);


:NNNNN*80#1* – включена.
Если нажать «тревожную» кнопку (подключается вместо служебной кнопки) независимо от статуса охраны и зажигания, система звонит на третий номер из памяти и сообщает что владелец в опасности. На это номер будут отправлены GPS-координаты, если подключен приемник SOBR-GPS, и будет разрешено управление без  PIN-кода. Кнопку рекомендуется смонтировать на панели автомобиля, и установить дополнительные кнопки в багажнике автомобиля, в салоне между сидениями. 

4. Ввели условие открывания / закрывания двери для автоматического включения режима охраны в режиме «Свободные руки» 2 и 3 после выключения зажигания.

5. Ввели режим «SMS-таймер прогрева двигателя». Если отправить сообщение с основного телефона с текстом: 123 Н, где Н – значение от 1 до 6 (перед Н – пробел!), в течение суток система периодически через интервал Н часов будет подавать команду пуска для устройства АДЗ. Отсчет времени начинается от выключения зажигания. Сообщением с другим значением Н можно изменить интервал и продлить его еще на сутки. Режим отключится по истечению суток, если включить зажигание, или нажать педаль тормоза, или отправить сообщение со значением 0.
6. Ввели возможность выбора значения служебного пароля. Если отправить :NNNNN*01*, система, как и прежде сама сгенерирует новый пароль, но можно отправить сообщение с вашим паролем:
:NNNNN*01#UUUUU*, где UUUUU – новое значение.
7. Ввели дополнительные режимы работы провода «12-бело/зелёный». В служебной записи на SIM-карте функция  №2:

  

0-блокировка на охране постоянно.

 

1-блокировка на охране, отключается на время работы запуска.

2-блокировка на охране постоянно, не на охране – по команде иммобилайзера.

3-блокировка на охране, отключается на время работы запуска, не на охране  – по команде иммобилайзера.

8. Ввели: для входа «Контроль исполнительного устройства» (бело/коричневый) еще одно назначение – контроль работы АДЗ (функция №5 в служебной записи на SIM-карте прописать 2). Если этот вход подключить к устройству АДЗ, к выходу на котором появляется +12 Вольт после пуска (но отсутствует, если просто включено зажигание), при любом пуске АДЗ доставляются сообщения «Дистанционный запуск двигателя включен» (в т.ч. по команде встроенного таймера, и по температуре двигателя). Способ доставки настраивается программируемыми функциями №29-30.
9. Ввели: дополнительный импульс на выходе отпирания, в течение 5 сек при повторном нажатии кнопки отключения режима охраны на брелке (для пошагового отпирания). То есть автомобиль стоит в охране, нажали вторую кнопку брелка, выдан импульс отпирания плюс вспышки поворотов; еще раз нажали на эту кнопку брелка – еще раз импульс отпирания и вспышки поворотов. Если нажать третий раз – то только вспышки поворотов без импульса отпирания. Через 5 сек после выключения режима охраны, повторное нажатие кнопки 2 включает режим «Кратковременный валет».
10. Ввели: Отсутствие метки после выключения режима охраны брелком и открывания капота вызывает доставку сообщения «Несанкционированное отключение режима охраны» аналогично открыванию двери.
11. Ввели: если номер телефона, с которого отправлена SMS-команда «666» не удалось определить, координаты будут отправлены на номер третьего телефона из памяти системы.

12. Ввели: если ввести команду «500» во время соединения с телефоном, номер которого не удалось определить (заблокирован определитель), система сообщит: «Команда не может быть выполнена».

13. Изменили: система доставляет SMS с координатами автомобиля на тот номер, с которого отправлена SMS с командой «666», а не на основной телефон.
14. Изменили значение по умолчанию функции №67 (Свободные руки) с 1 на 3.

Исправления:
15. Исправлено: устранена проблема зависания системы, в комплекте с приемником GPS и включенном иммобилайзере.

16. Исправлено: изменен текст SMS «Режим охраны выключен, метка отсутствует» на «Несанкционированное отключение режима охраны».

17. Исправлено: в режиме «Подтверждение о выключении охраны» (стр.21, значение 3 и 4 функции 23), задержка была 22 секунды вместо 30.
18. Исправлено: на охране, при неоднократном отключении аккумулятора автомобиля, каждый раз отправляет сообщение с координатами (до этого только один раз). 
19. Исправлено: упорядочены сообщения о несанкционированном отключении режима охраны и включении зажигания при сочетании в сложных комбинациях.

20. Исправлено: не осуществлялась постановка в охрану с отключенным датчиком удара SMS-сообщением «11».
21. Исправлено: устранена непредусмотренная доставка голосового сообщения «Включено зажигание метка отсутствует» после нажатия педали тормоза во время паники в режиме захвата автомобиля.

22. Исправлено: переназначена функция перезагрузки GSM-модема с №77 на №48.
23. Исправлено: удалена доставка сообщения «Ваш номер больше не является основным» злоумышленникам, сменившим на SIM-карте номер основного телефона, после того как владелец отправкой сообщения восстановит свой номер в настройках.

24. Исправлено: на запрос баланса системы SMS-сообщением приходило сообщение «ошибка запроса».
SOBR-GSM 130 – возможности XXI века!
