SOBR-GSM: выполните после монтажа системы.
После того как систему SOBR-GSM установили на автомобиль, необходимо изменить служебный пароль, защищающий систему от изменения настроек, PIN-код, защищающий от доступа с других телефонов, заводскую команду «Разблокировать двигатель» и запрограммировать номера второго и третьего телефонов.

Программирование системы происходит путем отправки ей SMS-сообщения. Можно отправить одно сообщение для изменения одной функции, можно одним сообщением изменить несколько.
Сообщение для изменения служебного пароля, номера основного телефона, номеров второго и третьего телефонов, команды «Разблокировать двигатель», PIN-кода, имеет следующий вид: 
:12345*01#YYYYY*35#7ХХХХХХХХХХ*36#7ХХХХХХХХХХ*37#7ХХХХХХХХХХ*33#ВВВ*39#ХХХХ*
где:

:12345 – заводской служебный пароль. Если пароль изменен – то действующий. Перед паролем обязательно должно быть двоеточие,

YYYYY – Ваш новый служебный пароль (5 цифр),

ХХХХХХХХХХ – номера телефонов в федеральном формате (10 цифр). Перед номером указывается код автоматической международной связи: для России цифра 7, для других стран – код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. «Плюс» перед кодом не указывать. 

После 35# заносится номер мобильного телефона владельца. Городской номер необходимо заносить в федеральном формате.

После 36# заносится номер второго телефона. На этот номер система звонит, если не дозвонилась на первый. Это может быть второй мобильный телефон или домашний. Если планируется занести только один номер в память, запишите его во все три ячейки памяти. 
После 37# заносится номер третьего телефона. На этот номер система звонит, если не дозвонилась на первый и второй номера. Если планируется занести только один номер в память, запишите его во все три ячейки памяти.

ВВВ – команда «Разблокировать двигатель». Запрограммируйте любое число от 3 до 998, кроме известного системе как команда (2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500).

ХХХХ – новый PIN-код. PIN-код требуется вводить при звонке  или в SMS-сообщении с не основного телефона. Заводское значение – 1234. Установите любое значение из 4 цифр. Удобно установить такой же, как на Вашем мобильном телефоне, или как на кредитной карте.

Звездочки и решетки в сообщении нужны для разделения функций и их значений, цифры – номера функций. Ознакомиться с полным списком программируемых функций Вы можете в разделе «Таблица пользовательских функции» Руководства пользователя.

После отправки сообщения с настройками, система пришлет сообщение с новыми настройками на номер первого телефона.
Например: 

Необходимо запрограммировать телефон 8-903-900-33-22 - как первый основной номер,  8-903-900-44-66  - как второй номер, 220-63-18 – как номер третьего телефона. Код города – 383. 

Установить новый служебный пароль – 76543, новый PIN-код – 7070, команду «Разблокировать двигатель» – 127. 
Для этого необходимо отправить системе следующее сообщение:
:12345*01#76543*35#79039003322*36#9039004466*37#73832206318*33#127*39#7070*

Если все выполнить правильно, в качестве подтверждения система пришлет SMS с новыми настройками.
В системах SOBR-GSM 2010 и 3010, можно менять код проверки баланса с помощью SMS.
По умолчанию, для запроса баланса у оператора сотовой связи, в системах SOBR-GSM 2010 и 3010 запрограммирован номер: *100#. Если его необходимо изменить, отправьте системе отдельное сообщение:
:NNNNN*59#ККККК*

где NNNNN – служебный пароль, ККККК – код запроса баланса (до 10 символов). Например, чтобы запрограммировать *102#, необходимо отправить следующее сообщение (служебный пароль здесь – 76543)

:76543*59#*102#*

Команда «59» отправляется только отдельным сообщением!

Запишите команду «Разблокировать двигатель», новый PIN-код, служебный пароль, номера телефонов в таблицу. 
	Служебный пароль
	
	
	

	№ первого телефона
	
	
	

	№ второго телефона
	
	
	

	№ третьего телефона
	
	
	

	Разблокировать двигатель
	
	
	

	PIN-код
	
	
	


Храните данную памятку в надежном месте. Не храните ее в автомобиле. 

Сообщение с настройками на Вашем телефоне рекомендуется удалить.

Помните! При утере служебного пароля, восстановление его возможно только в заводских условиях!

Хорошо запомните номер системы, PIN-код, команду «Разблокировать двигатель»!
