Реле капота
          Предназначено для управления электроприводом замка капота. Может работать только с системами Sobr Stigma, Sobr Gsm 120, Sobr Gsm 130, Sobr IP-01.
Цифровое реле на контактах 87 и 87а, формирует импульсы длительностью 1сек. напряжением 12в,  разной полярности, при закрывании и открывании, для управления электромеханическим замком.
Управления запиранием происходит двумя способами :

1. при подаче отрицательного импульса, на вход (30) реле. (пример: импульс запирания замков дверей)
2.  или по получению «запрещающей команды»- формируется блоком иммобилайзера при включенном зажигании и отсутствии метки.
При запирании на контакте 87 появляется напряжение +12 В, на контакте 87а минус на время 1 сек.

Отпирание замка происходит только при получении «разрешающей команды»- формируется блоком иммобилайзера при включенном зажигании и опознании метки. 
При этом на контактах 87 и 87а формируется обратная разность потенциалов, на время 1 сек.
[image: image1.png]BneKTpOMeXaHIIecKMT
samox

86

+12B

OTpULATENbHbIR MMAYbC 3anMpaHUs
(AnuTenbHOCTL He tetee 0.5 c)





При поступлении нескольких команд запирания подряд отрабатывается только первая, аналогично работают и команды отпирания.


Реле при получении первой корректной команды блока запоминает его номер, и далее работает только с ним.

Максимальный ток через контакты 87, 87а реле 10 А.

Контакт 86 реле обязательно подключать к массе, а контакт 85 к +BAT, переполюсовка по этим контактам запрещена.
